Spis treści 

21
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


21.1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem


21.2
Użyte symbole bezpieczeństwa i ich znaczenie


21.3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla ludzi i urządzenia


52
Dane techniczne


63
Działanie urządzenia


63.1
Budowa/Opis


63.1.1
Przegląd urządzenia


63.1.2
Opis działania


73.2
Obsługa


73.2.1
Zakładanie szczęki zaciskowej


83.2.2
Wkładanie akumulatora


83.2.3
Wprowadzanie rury ze złączką


93.2.4
Przeprowadzanie zaciskania


103.2.5
Wyjmowanie zaciśniętego systemu rurowego


103.2.6
Przechowywanie prasy akumulatorowej


114
Akumulator (22)


125
Pomoc w przypadku zakłóceń


136
Dogląd i konserwacja


136.1
Dogląd


136.2
Konserwacja i naprawa


137
Złomowanie


148
Postanowienia gwarancyjne


149
Spis autoryzowanych warsztatów


1410
Spis części zamiennych





1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie ROMAX PRESSLINER ECO może być stosowane do wykonywania zaciskowych połączeń rur różnych systemów złączek zaciskowych o ( od 12 do 54 mm! 

Dzięki uniwersalnemu mocowaniu szczęk zaciskowych możliwe jest zaciskanie rur z miedzi, tworzywa sztucznego, stali, rur zespolonych i nierdzewnych rur stalowych o ( od 12 do 54 mm. 

Urządzenie ROMAX PRESSLINER ECO jest prowadzoną ręcznie, napędzaną akumulatorem maszyną elektryczną  i nie może być stosowane jako urządzenie stacjonarne! 

ROMAX PRESSLINER ECO nadaje się również do użytku ze szczękami zaciskowymi innych producentów, np. firm Mannesmann, Viega, Roth, Seppelfricke, Velta i. inne o ( 12 do 54 mm. 

Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie bloku akumulatora i ładowarki: 

Używaj zawartej w zakresie dostawy ładowarki i przynależnego jej bloku akumulatora wyłącznie w taki sposób, jak podano w instrukcji. 

1.2 Użyte symbole bezpieczeństwa i ich znaczenie 

! Ostrzeżenie 

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi. 

! Uwaga 

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa może zaistnieć niebezpieczna sytuacja, której skutkiem mogą być obrażenia ciała i szkody materialne. 

( Ważne 

Ten symbol wskazuje na ważne wskazówki dotyczące właściwego obchodzenia się z maszyną. 

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do uszkodzeń w maszynie oraz otoczeniu. 

1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla ludzi i urządzenia

! Ostrzeżenie 

Nigdy nie trzymaj palców ani innych części ciała w strefie roboczej cylindra i szczęk zaciskowych!

! Ostrzeżenie 

Wyjmij przed wymianą szczęki zaciskowej akumulator (22) z uchwytu (praca bez prądu)!

! Ostrzeżenie 

Jeśli urządzenie zostanie tak silnie uszkodzone, że odsłonięte zostaną części elektryczne lub części napędu, to natychmiast należy wyjąć akumulator (22) i zwrócić się do działu obsługi klienta! Na skutek niewłaściwych napraw mogą powstać znaczne zagrożenia dla użytkownika!

! Uwaga 

Połączenie zaciskowe za pomocą ROMAX PRESSLINER ECO mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone w obsłudze!

! Uwaga 

Maszyna może być używana wyłącznie z założoną szczęką zaciskową!

! Uwaga 

Używaj wyłącznie maszyny, która pracuje bez zarzutu! 

! Uwaga 

Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowane warsztaty autoryzowane przez przedsiębiorstwo Rothenberger!

! Uwaga 

Stosuj wyłącznie odpowiednie i zalecane przez Rothenberger Werkzeuge AG szczęki zaciskowe i systemy złączek zaciskowych!

! Uwaga 

Podczas procesu zaciskania zachowaj odstęp bezpieczeństwa w stosunku do innych osób!

! Uwaga 

Oświetl w dostateczny sposób miejsce pracy!

! Uwaga 

Noś odzież roboczą!

! Uwaga 

Po założeniu szczęki zaciskowej sprawdź, czy zatrzask (6) jest właściwie zablokowany!

! Uwaga 

W przypadku wystąpienia zakłóceń podczas procesu zaciskania naciśnij na guzik wyłączenia awaryjnego (11)!

( Ważne 

Stosuj wyłącznie typy akumulatorów wymienione w rozdziale „Dane techniczne”!

Koniecznie przestrzegaj  instrukcji obsługi dla ładowarki i bloku akumulatorowego! 

( Ważne 

Utrzymuj Twoją strefę roboczą w  porządku. Nieporządek w strefie roboczej stwarza niebezpieczeństwo wypadkowe. 

( Ważne 

Weź pod uwagę wpływ warunków otoczenia . Nie narażaj narzędzi elektrycznych na działanie deszczu. Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie. Nie używaj narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów. 

( Ważne 

Sprawdź po zaciśnięciu połączenia, czy zostało ono właściwie wykonane!

( Ważne 

Niewłaściwe połączenia rur musisz zacisnąć jeszcze raz, używając nowej złączki!

Należy przestrzegać wytycznych producentów złączek i rur dotyczących układania rur. 

Dane techniczne 

	Napięcie:
	12 V DC, 2 Ah, 20 A

	Zakres roboczy:
	Połączenia zaciskowe rur stalowych, rur ze stali nierdzewnej, rur miedzianych, rur z tworzywa sztucznego, rur zespolonych o ( 12-54 mm

	Siła cylindra (suw):
	min. 33 kN

	Czas zaciskania:
	ok. 6 sek. 

(w zależności od napięcia, wielkości akumulatora i szczęk) 

	Masa:
	4,5 kg (z akumulatorem bez szczęki zaciskowej)

	Temperatura użytkowania:
	0…40(C

	Długość maszyny:
	410 mm

(z akumulatorem, bez szczęki zaciskowej, z wsuniętym cylindrem

	Poziom emisji hałasu:
	82 dB(A)

	
	

	Akumulator
	

	Typ:
	

	Napięcie akumulatora:
	12 V DC

	Pojemność akumulatora:
	2,0 Ah

	Czas ładowania: 
	ok. 60 min (przy 20(C)

	
	

	Ładowarka
	

	Typ:
	Rothenberger 12 V Uni

	Pobór prądu:
	230 V-, 50-60 Hz, 1,0 A

	Napięcie ładowania:
	7,2-14,4 V

	Czas ładowania: 
	ok. 45-90 min

	Masa:
	1,3 kg


Działanie urządzenia 

1.4 Budowa/Opis

1.4.1 Przegląd urządzenia 

Przegląd urządzenia / elementy obsługi (> patrz rozkładana strona) 

1 Silnik i przekładnia


22 Akumulator

5 Mocowanie rolek



22a Blokada akumulatora

6 Zatrzask




102 Szczęka zaciskowa


11 Guzik wyłączenia awaryjnego

103 Dźwignie ramion szczęk

13 Cylinder, obrotowy od 270 do 290(
19 Włącznik 

1.4.2 Opis działania 

Za pomocą ROMAX PRESSLINER ECO możesz wykonywać radialne połączenia zaciskowe rur. Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z dwóch włączników (19) rozpoczyna się proces zaciskania. 

Podczas procesu zaciskania rolki naciskowe wysuwane są tak daleko, aby szczęki zaciskowe zaciskane były z jak największą siłą. Po dokonaniu zaciśnięcia puścić włącznik. Rolki naciskowe wsuwane są z powrotem a system zostaje odciążony. Prasa akumulatorowa zdejmowana jest z miejsca zaciskania po naciśnięciu dźwigni ramion szczęk. 

Rys. 

Rolki naciskowe są wysuwane

Szczęki zaciskowe zaciskają się 

System zostaje odciążony, rolki naciskowe są z powrotem wsuwane. 

Obsługa 

Ostrzeżenie !

Obsługa ROMAX PRESSLINER ECO może być przeprowadzana wyłącznie z przestrzeganiem wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dla ludzi i urządzenia!

1.4.3 Zakładanie szczęki zaciskowej

Ostrzeżenie !

Upewnij się, że podczas zakładania szczęki zaciskowej akumulator (22) nie jest wsunięty!

Wskazówka: 

Po każdej wymianie szczeki zaciskowej należy przeprowadzić próbne zaciśnięcie, aby sprawdzić, czy szczęka zaciskowa zaciska się całkowicie oraz czy uzyskiwane jest szczelne połączenie. 

· Obróć zatrzask (6) o 180(.

Wysuń zatrzask z cylindra (13). 

· Wsuń szczękę zaciskową w głowicę cylindra (13).

· Wsuń zatrzask (6) przez otwór mocujący szczęki zaciskowej i cylindra. 

· Zablokuj zatrzask (6), obracając go o 180(. 

· Sprawdź, czy szczęka zaciskowa została właściwie osadzona w cylindrze. 

1.4.4 Wkładanie akumulatora

· Naciśnij dźwignię blokująca (22a) akumulatora (22) ku górze i włóż akumulator do urządzenia ROMAX PRESSLINER ECO. 

Puść dźwignię blokującą. Akumulator musi zablokować się  z trzaskiem! 

1.4.5 Wprowadzanie rury ze złączką 

Uwaga!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia dłoni! 

Stosuj wyłącznie rury / złączki zaciskowe zgodne z systemem oraz odpowiednie dla nich szczęki zaciskowe!

Ostrzeżenie!

Podczas wprowadzania systemu rury/ złączki zaciskowej w obrębie szczęki zaciskowej istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców oraz innych części ciała!

· Naciśnij jednocześnie obie dźwignie ramion szczęk i wprowadź prostopadle system rury/ złączki zaciskowej. Gdy system rury/ złączki zaciskowej został właściwie włożony puść dźwignie ramion szczęk.

1.4.6 Przeprowadzanie zaciskania 

Uwaga!

Jeśli podczas zaciskania zaistnieje niebezpieczeństwo dla ludzi i urządzenia, wówczas naciśnij guzik wyłączenia awaryjnego (11)! Zawór otwiera się, tłok przesuwa się z powrotem do pozycji wyjściowej a prasa akumulatorowa wyłączana jest elektrycznie!

Rys. 

Guzik wyłączenia awaryjnego

· Naciśnij i przytrzymaj jeden z dwóch włączników, póki proces zaciskania nie zostanie zakończony. 

· Po dokonaniu zaciśnięcia rolki naciskowe wsuwane są z powrotem w wyniku natychmiastowego otwarcia zaworu przeciążeniowego (słuchać ciche syczenie) a system zostaje odciążony. 

1.4.7 Wyjmowanie zaciśniętego systemu rurowego

· Naciśnij obie dźwignie ramion szczęk i zdejmij maszynę z zaciśniętego połączenia. 

1.4.8 Przechowywanie prasy akumulatorowej 

· Wyjmij akumulator (22)

· Wyjmij szczęki zaciskowe z prasy akumulatorowej.

· Wkładaj prasę zaciskową i akumulator do walizki przenośnej zawsze w rozłożonym stanie.

Akumulator (22)

· Naładuj akumulator w ładowarce. 

· Jeśli akumulator zostanie rozładowany, to należy go wyjąć z maszyny!

Wskazówka: 

Przestrzegaj instrukcji użytkowania akumulatora i ładowarki!

Pomoc w przypadku zakłóceń 

	Zakłócenie
	Możliwa przyczyna
	Pomoc

	Pasa akumulatorowa nie uruchamia się
	Akumulator (22) jest pusty

Uszkodzone włączniki (19)

Uszkodzona elektronika
	Naładuj akumulator

Zwróć się do obsługi klienta 

Zwróć się do obsługi klienta

	
	
	

	Tłok (12) z rolkami (5) nie wysuwa się / Sterowanie wymuszone nie działa
	Zaciął się klawisz wyłączenia awaryjnego (11) 

Zakłócenie na zaworze 
	Usuń zablokowanie 

Zwróć się do obsługi klienta

	
	
	

	Założona szczęka zaciskowa nie zamyka się 
	Szczęka zaciskowa jest zabrudzona

Zastosowana szczęka zaciskowa nie odpowiada systemowi złączki, która ma być zaciśnięta.
	Wyczyść szczękę zaciskową

Wymień szczękę zaciskową, rozdziel rurę, przeprowadź ponowne zaciskanie.

	
	
	

	Założona szczęka zaciskowa blokuje proces zaciskania 
	Szczęka zaciskowa nie pasuje do prasy akumulatorowej ROMAX PRESSLINER lub system jest większy niż ( 54 mm
	Zwróć się do obsługi klienta

	
	
	

	Tłok nie wsuwa się po wykonaniu zaciśnięcia z powrotem
	Uszkodzone sterowanie zaworów 
	Naciśnij klawisz wyłączenia awaryjnego (11) i odciąż system 

	
	
	

	Uszkodzenie urządzenia lub obudowy
	
	Zwróć się do obsługi klienta


Dogląd i konserwacja 

1.5 Dogląd

( Ważne

Przed rozpoczęciem prac doglądu wyjmij akumulator!

Stosuj wyłącznie smar do pras i łożysk kulkowych o wysokiej jakości 

· Sprawdź działanie szczęk zaciskowych.

Uszkodzone szczęki zaciskowe wyślij do autoryzowanego warsztatu ROTHENBERGER.

· Sprawdź, czy szczęki zaciskowe i rolki naciskowe (5) lekko chodzą. 

· Regularnie kontroluj, czy zatrzask (6) nie jest uszkodzony. 

Wymień nie gwarantujący już bezpieczeństwa zatrzask (6) na nowy (zamówienie w autoryzowanym warsztacie ROTHENBERGER).

· Czyść regularnie po zakończeniu pracy rolki naciskowe (5) i zatrzask (6).

Po wyczyszczeniu nasmaruj rolki naciskowe (5) i zatrzask (6). 

· Smarowanie szczęk zaciskowych.

Uważaj przy tym, aby kontur zaciskający nie był pokryty smarem. W razie potrzeby należy oczyścić kontur zaciskający ze smaru. 

1.6 Konserwacja i naprawa

( Ważne!

Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowane warsztaty ROTHENBERGER. 

Po 10.000 procesach zaciskania prasa akumulatorowa powinna zostać poddana konserwacji w warsztacie, aby nadal funkcjonowała bez zarzutu. 

Wyślij prasę akumulatorową w walizce przenośnej do autoryzowanego warsztatu. 

2 Złomowanie 

Części urządzenia są z różnych materiałów, które mogą zostać poddane ponownemu wykorzystaniu. W tym celu do dyspozycji są zakłady odzyskiwania materiałów, posiadające zezwolenia i certyfikaty. Aby w niegroźny dla środowiska sposób złomować części nie nadające się do ponownego przetworzenia (np. złom elektroniczny), zwróć się do kompetentnego urzędu, zajmującego się gospodarką odpadami. 

( Ważne!

Przed złomowaniem urządzenia ROMAX PRESSLINER ECO należy koniecznie wyjąć akumulator (22)!

Zużyte akumulatory nie powinny być wrzucane do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i muszą być utylizowane na wysypiskach dla odpadów specjalnych!

Postanowienia gwarancyjne 

Udzielamy 6 miesięcy gwarancji od dnia dostawy (udokumentowanego rachunkiem lub potwierdzeniem dostawy). Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wszystkich występujących w okresie gwarancji uszkodzeń lub wad urządzenia, które wynikają  z dających się udowodnić błędów materiałowych i wykonawczych. 

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia i wady wynikające z nieprzepisowego podłączenia, niewłaściwej obsługi oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz wskazówek bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektrycznych. 

Uszkodzenia, które spowodowane są naturalnym zużyciem, niewłaściwym obchodzeniem się i użytkowaniem maszyny, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nadmiernym obciążaniem, niewłaściwym zastosowaniem, własną lub obcą ingerencją w urządzenie lub innymi przyczynami, za które nie odpowiada ROTHENBERGER, są wykluczone z gwarancji. 

Zobowiązania gwarancyjne wygasają również wtedy, gdy urządzenie zostanie otwarte przed upływem okresu gwarancji. Wymienione części przechodzą na naszą własność. W niektórych krajach może zaistnieć konieczność naliczania opłat za dostarczenie urządzenia. 

3 Spis autoryzowanych warsztatów

Wskazówka:

Zalecamy podpisanie umowy o serwisowanie ROMAX PRESSLINER ECO z firmą ROTHENBERGER Werkzeuge AG. Zwróć się w tym celu do działu obsługi klienta. 

4 Spis części zamiennych 

patrz płyta CD-ROM nr kat. 09.0100

