1

[image: image1.jpg]ROTHENBERGER




PRESSLiner

[image: image2.png]



Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Przepisy bezpieczeństwa







3

1.1
Przeznaczenie








3

1.2
Zastosowane symbole ostrzegawcze oraz ich znaczenie


3

1.3
Przepisy bezpieczeństwa dla ludzi i sprzętu




3

2. Dane techniczne








4

3. Praca urządzenia








4

3.1
Budowa/Charakterystyka urządzenia





4

3.1.1
Opis urządzenia







4

3.1.2
Opis pracy








5

3.2
Obsługa








5

3.2.1
Montaż szczęki dociskowej






5

3.2.2
Montaż akumulatora







6

3.2.3
Wprowadzanie rury ze złączką zaciskową




6

3.2.4 
Operacja zaciskania







6

3.2.5
Wyjmowanie zaciśniętego złącza rurowego




7

3.2.6
Przechowywanie prasy z zasilaniem akumulatorowym



7

4. 
Wskaźniki








7

4.1 
Wyświetlacz diodowy







7

4.2
Liczniki (ukryte)








7

5. 
Akumulator








7

6. 
Pomoc w przypadku awarii






8

7. 
Pielęgnacja i konserwacja 






8

7.1
Pielęgnacja








8

7.2
Konserwacja, naprawy, reperacje





8

8. 
Utylizacja








9

9.
Gwarancje








9

10.
Oświadczenie o zgodności z wymogami CE




9

11.
Lista autoryzowanych warsztatów serwisowych




10

12. 
Specyfikacja części zamiennych





10

1. Przepisy bezpieczeństwa

1.1 Przeznaczenie

Prasa zaciskająca PRESSLiner może być stosowana jedynie do wykonywania promieniowych połączeń zaciskanych z różnego rodzaju systemów złączek zaciskowych o średnicach 12 do 54 mm.

Uniwersalny uchwyt do szczęki zaciskowej pozwala na zaciskanie rur z miedzi, tworzyw sztucznych, stali, kompozytów i stali nierdzewnej o Ø 12 do 54 mm.

Prasa akumulatorowa PRESSLiner jest ręcznie obsługiwanym i zasilanym akumulatorowo  urządzeniem elektrycznym, które nie musi pracować stacjonarnie.

Prasa akumulatorowa PRESSLiner nadaje się także do wykorzystania w pracy ze szczękami zaciskowymi innych producentów, jak np. firm Mannesmann, Viega, Roth, Seppelfricke, Verlta i in. dla Ø 12 do 54 mm. 

Właściwa eksploatacja zespołu zasilania i ładowarki:

Prosimy o zgodne z instrukcja obsługi użytkowanie ładowarki, dostarczanej wraz z urządzeniem, oraz należącej do niego baterii akumulatorowej.

1.2 Zastosowane symbole ostrzegawcze oraz ich znaczenie

	[image: image3.png]



	Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa grozi śmiercią lub kalectwem.

	[image: image4.png]



	Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub majątku

	[image: image5.png]



	Powołanie się na  ważne uwagi dot. prawidłowej eksploatacji urządzenia.  Ich nieprzestrzeganie zagraża pracy urządzenia lub otoczeniu.


1.3 Przepisy bezpieczeństwa dla ludzi i sprzętu

	[image: image6.png]



	Nie wolno wsuwać palców lub innych części ciała w strefę pracy siłownika i szczęki dociskającej!

	[image: image7.png]



	Przed wymianą szczęki należy wyjąć akumulator (22) z jego gniazda (praca bez zasilania)!

	[image: image8.png]



	Jeśli w wyniku uszkodzenia urządzenia widoczne są elektryczne przewody lub części napędowe, należy natychmiast odłączyć akumulator (22)  i zwrócić się do punktu serwisowego. Nieautoryzowane naprawy stanowią zagrożenie dla użytkowników!

	[image: image9.png]



	Złącza zaciskowe mogą być wykonywane przy użyciu prasy akumulatorowej PRESSLiner tylko przez osoby odpowiednio poinstruowane w zakresie jej obsługi!

	[image: image10.png]



	Urządzenie może pracować wyłącznie z założoną szczęką dociskającą!

	[image: image11.png]



	Należy użytkować wyłącznie urządzenia, pracujące bez jakichkolwiek usterek!

	[image: image12.png]



	Prace konserwacyjne i naprawcze mogą przeprowadzać tylko autoryzowane przez firmę Rothenberger punkty serwisowe!

	[image: image13.png]



	Należy stosować wyłącznie odpowiednie do przeznaczenia i zalecone przez firmę Rothenberger Werkzeuge AG szczęki dociskające i systemy złączek zaciskowych!

	[image: image14.png]



	Podczas zaciskania należy zachować odpowiedni odstęp od innych osób!

	[image: image15.png]



	Miejsce pracy winno być wystarczająco oświetlone!

	[image: image16.png]



	Konieczne jest noszenie odzieży ochronnej!

	[image: image17.png]



	Po zamocowaniu szczęki dociskającej należy skontrolować ustawienie i zamocowanie rygla (6)!

	[image: image18.png]



	W razie zakłóceń procesu zaciskania należy uruchomić przycisk wyłącznika awaryjnego (11)

	[image: image19.png]



	Wolno stosować jedynie takie typy akumulatorów, jakie zalecamy w rozdziale „Dane techniczne”!

Prosimy o przestrzeganie wskazówek obsługi zasilacza i baterii akumulatorowej!

	[image: image20.png]



	Po zaciśnięciu złącza należy  sprawdzić trwałość połączenia.

	[image: image21.png]



	Nieprawidłowo wykonane złącza należy wykonać ponownie z użyciem nowych złączek.

Należy przestrzegać wytycznych producentów w zakresie układania rur i wykonania złączy.


2. Dane techniczne

Napięcie zasilania:


12VDC, 2 Ah, 20A

Zastosowanie:



złącza zaciskane rur ze stali, stali nierdzewnej, miedzi,






tworzyw sztucznych i kompozytów Ø 12-54 mm

Moc siłownika (nacisk):


min. 33 kN

Czas zaciskania:


ok. 6 sek. (zależnie od napięcia, pojemności baterii i






wymiaru szczęki)

Ciężar:




4,5 kg (z akumulatorem, bez szczęki dociskającej)


Temperatura robocza:


0 – 400C

Długość urządzenia:


410 mm (z akumulatorem, bez szczęki,  siłownik wciągn.)

Poziom hałasu:



82 dB(A)

Akumulator

Typ:




Rothenberger Cd 12

Napięcie:



12 V DC

Pojemność:



2,0 Ah

Czas ładowania:


ok. 60 minut (przy 200C)


Ładowarka:

Typ:




Rothenberger 12V Uni

Napięcie przyłączeniowe:

230 V, 50-60 Hz, 1,0 A

Napięcie ładowania:


7,2 – 14,4 V

Czas ładowania:


ok. 45 – 90 minut

Ciężar:




1,3 kg

3. Praca urządzenia

3.1 Budowa/Charakterystyka urządzenia

3.1.1
Opis urządzenia

Opis urządzenia/Elementy obsługi (> patrz skrzydełko okładki)

	1
	Silnik z obudową
	22
	Akumulator

	5
	Uchwyty rolek
	22a
	Mocowanie akumulatora

	6
	Rygiel
	101
	Wskaźnik diodowy

	11
	Wyłącznik awaryjny
	102
	Szczęka dociskająca

	13
	Siłownik, przechylny w zakresie 2700-2900
	103
	Dźwignia trzonu szczęki

	19
	Przycisk włącznika
	
	


3.1.2 Opis pracy

Przy pomocy pracy zaciskowej PRESSLiner można wykonywać zaciskane promieniowo złącza rur. Zacisk uruchamiany jest poprzez naciśnięcie jednego z czterech przycisków włącznika (19).

WSKAZÓWKA:

Przy krótkim naciśnięciu przycisku włącznika proces zaciskania nie zostaje uruchomiony.

Przyciski włączników należy naciskać do chwili usłyszenia uruchomienia zacisku. Następnie można zwolnić przycisk, gdyż dalsza praca odbywa się pod nadzorem automatycznego sterowania.

Podczas operacji zaciskania rolki dociskające wysuwają się z siłownika na odległość, gwarantującą maksymalny nacisk. Po zaciśnięciu rolki dociskowe cofają się pod wpływem natychmiastowego otwarcia się zaworu przeciążeniowego, co sygnalizuje lekki świst, zaś całe złącze zostaje odciążone. Prasa akumulatorowa odsuwa się z miejsca zacisku po naciśnięciu dźwigni trzonu szczęki.

[image: image22.png]


 Wysunięcie rolek dociskowych

[image: image23.png]DU



 Zaciśnięcie szczęk dociskających

[image: image24.png]


 Odciążenie złącza, cofnięcie rolek dociskowych

Użytkownik może korzystać z informacji na:

· wskaźniku elektronicznym (trzykolorowe diody), sygnalizującym:
5 razy czerwony: rozładowany akumulator
5 razy pomarańczowy: awaria urządzenia, brak szczęki, naciśnięto wyłącznik awaryjny
5 razy żółty: po wykonaniu 10.000 zacisków diody migają po każdej operacji, przypominając o konieczności dokonania kolejnego przeglądu;

· wbudowanym (ukrytym) liczniku, rejestrującym ilość operacji od dostawy z zakładu

· wbudowanym (ukrytym) liczniku, kontrolującym cykle międzyprzeglądowe.

3.2 Obsługa

	[image: image25.png]



	UWAGA:

Obsługa prasy akumulatorowej PRESSLiner musi uwzględniać wymogi bezpieczeństwa dla ludzi i sprzętu!


3.2.1 Montaż szczęki dociskającej

	[image: image26.png]



	UWAGA:

Należy upewnić się, że podczas montażu szczęki dociskającej akumulator (22) jest odłączony !


WSKAZÓWKA:

Po każdej wymianie szczęki dociskającej należy wykonać operację zacisku kontrolnego w celu sprawdzenia, czy szczęka zamyka się całkowicie i wykonuje szczelne połączenie.

· Rygiel (6) należy obrócić o 1800.
Proszę wyciągnąć rygiel z siłownika (13).

[image: image27.png]



· Szczękę dociskającą należy wsunąć w głowicę siłownika (13).

[image: image28.png]



· Rygiel (6) przełożyć przez otwory mocujące szczęki dociskającej i siłownika.

[image: image29.png]



· Umocować rygiel (6) poprzez obrót  o 1800.

[image: image30.png]



· Sprawdzić stabilność umocowania szczęki w siłowniku.

3.2.2  Montaż akumulatora (22)

· Podnieść do góry dźwignię mocującą (22a) akumulatora (22) i wprowadzić akumulator do prasy akumulatorowej PRESSLiner.
Zwolnić dźwignię mocującą! Powinno być słyszalne zaskoczenie zatrzasku akumulatora.

[image: image31.png]



3.2.3 Wprowadzanie rury ze złączką zaciskową

	[image: image32.png]



	UWAGA:

Niebezpieczeństwo przygniecenia! Należy stosować wyłącznie kompatybilne systemy rur i złączek jak też przystosowane do nich szczęki dociskające!


	[image: image33.png]



	OSTRZEŻENIE:

Podczas wsuwania zestawu rura/złączka w obrębie szczęki dociskającej grozi zgniecenie palców lub innych części ciała!


[image: image34.png]



· Ścisnąć dźwignie trzony szczęki i wsunąć prostopadle zestaw rura/złączka. Po ustaleniu właściwej pozycji zestawu rura/złączka zwolnić nacisk na dźwignie trzonu szczęki.

[image: image35.png]



3.2.4 Operacja zaciskania

	[image: image36.png]



	UWAGA:

W razie powstania zagrożenia dla ludzi lub sprzętu w trakcie operacji zaciskania należy natychmiast nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego (11) !  Zawór otworzy się, tłok wróci do pozycji wyjściowej, zaś zasilanie prasy zostanie wyłączone!


[image: image37.png]



Przycisk wyłącznika awaryjnego

WSKAZÓWKA:

Krótki nacisk na włącznik nie uruchamia operacji zaciskania.

Jeden w włączników należy przyciskać aż do chwili słyszalnego rozpoczęcia się operacji zaciskania.  Teraz można już zwolnić przycisk, gdyż operacja zostaje przejęta przez automatyczne sterowanie, prowadzące ja dalej.

· Którykolwiek z przycisków włącznika naciskać aż do chwili słyszalnego rozpoczęcia się operacji zaciskania. Następnie zwolnić przycisk, gdyż operacja zostaje przejęta i kontynuowana przez sterowanie automatyczne.

· Po zakończeniu operacji zaciskania rolki dociskowe cofają się w wyniku natychmiastowego otwarcia zaworu przeciążeniowego (słychać charakterystyczny świst), zaś złącze zostaje odciążone. 

[image: image38.png]



3.2.5 Wyjmowanie zaciśniętego złącza rurowego

· Ścisnąć trzony szczęk i zdjąć urządzenie z zaciśniętego złącza.

[image: image39.png]



3.2.6 Przechowywanie prasy z zasilaniem akumulatorowym

· Zsunąć akumulator (22).

· Wyjąć szczękę z prasy.

· Włożyć prasę i odłączony od niej akumulator do walizki.

4. Wskaźniki

Wskaźniki składają się z:


· trzykolorowego zestawu diod: czerwonych, żółtych, pomarańczowych

· dwóch ukrytych liczników w obrębie diod.

[image: image40.png]



4.1 Wyświetlacz diodowy

Diody sygnalizują:

5 razy czerwony: rozładowany akumulator
5 razy pomarańczowy: awaria urządzenia, brak szczęki, naciśnięto wyłącznik awaryjny
5 razy żółty: po wykonaniu 10.000 zacisków diody migają po każdej operacji, przypominając o konieczności dokonania kolejnego przeglądu;

4.2 Liczniki (ukryte)

· licznik, rejestrujący łączną ilość operacji od dostawy z zakładu

· licznik, kontrolujący cykle międzyprzeglądowe; w razie wyliczenia 10.000 operacji zaciskania po każdej operacji zaczyna migać pięciokrotnie dioda żółta.
Po przeglądzie licznik okresów międzyprzeglądowych zostaje wyzerowany.

5. Akumulator (22)

W razie spadku napięcia zasilania poniżej wymaganego poziomu 5-krotnie miga dioda czerwona.

· Doładować akumulator z ładowarki.

WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać instrukcji obsługi akumulatora i ładowarki!

6. Pomoc w przypadkach awarii

	AWARIA
	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
	USUWANIE

	Prasa nie startuje
	Pusty akumulator (22)

(5-krotne miganie diody czerwonej)

Awaria włącznika (19).

Awaria systemu elektronicznego (20)
	Naładować akumulator

Skontaktować się z serwisem 

Skontaktować się z serwisem

	Nie wysuwa się tłok (12) z rolkami (5)/

Automatyczne sterowanie nie reaguje
	Blokada wyłącznika awaryjnego (11)

Awaria zaworu
	Usunąć zacięcie

Skontaktować się z serwisem

	Szczęka po zamontowaniu nie zaciska się
	Zabrudzenie szczęki

Użyta szczęka niezgodna z łączonym systemem złączek
	Oczyścić szczękę

Wymienić szczękę, rozłożyć złącze, dokonać ponownego zaciśnięcia

	Szczęka po zamontowaniu blokuje operację zacisku
	Szczęka niedostosowana do prasy PRESSLiner bądź zestaw złącza większy niż Ø 54 mm
	Skontaktować się z serwisem

	Tłok nie cofa się po operacji  zaciskania
	Awaria sterowania zaworem
	Nacisnąć wyłącznik awaryjny i odciążyć złącze

	Uszkodzenia urządzenia i obudowy
	
	Skontaktować się z serwisem


7. Pielęgnacja i konserwacja

7.1 Pielęgnacja

[image: image41.png]


 Ważne!
     Przed dokonaniem czynności pielęgnacyjnych usunąć akumulator! Używać wyłącznie smarów do 

     pras i łożysk kulkowych najwyższej jakości! 

· Skontrolować sprawność szczęki dociskającej.
Uszkodzone szczęki proszę przesłać do autoryzowanego serwisu Rothenberger.

· Sprawdzić płynny przesuw szczęki i rolek dociskowych (5).

· Regularnie kontrolować stan rygla (6).
Rygle (6) nie gwarantujące bezpiecznej pracy należy wymieniać na nowe (zamawiać w autoryzowanym warsztacie serwisowym Rothenberger)

· Po zakończeniu prac regularnie czyścić rolki dociskowe (5) i rygiel (6).
Po oczyszczeniu rolek dociskowych (5) i rygla (6) należy je przesmarować.

· Przesmarować szczęki dociskające.
Należy przy tym dopilnować, by krawędzie dociskające nie były natłuszczone. W razie potrzeby należy je oczyścić z tłuszczu.

7.2  Konserwacja, naprawy, reperacje

 [image: image42.png]


 Ważne!

       Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych 

       warsztatach Rothenberger.

Po 10.000 operacji zaciskania prasa akumulatorowa winna zostać poddana konserwacji w specjalistycznym warsztacie, co zapewni jej dalszą bezawaryjna pracę.

Prasę akumulatorowa należy przesłać do specjalistycznego warsztatu w walizce transportowej.

WSKAZÓWKA:

Po konserwacji ukryty licznik okresów międzyprzeglądowych zostaje wyzerowany.

8. Utylizacja

Podzespoły urządzenia składają się z materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane i nadających się do recyclingu. Zajmują się tym wyspecjalizowane i koncesjonowane firmy. Zgodna z normami ekologicznymi utylizacja części niemożliwych do ponownego wykorzystania (np. złom elektroniczny) wymaga konsultacji z właściwymi placówkami ochrony środowiska.

[image: image43.png]


 Ważne!

     Przed utylizowaniem prasy PRESSLiner należy bezwzględnie usunąć z niej akumulator (22)!

     Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać ze śmieciami domowymi, lecz należy oddawać do 

     składowisk odpadków specjalnych.

9. Gwarancje

Udzielamy 6-miesięcznej gwarancji (licząc od daty dostawy wg faktury lub dowodu dostawy). Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wszelkich uszkodzeń lub wad urządzenia, stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, dowodnie wynikających z usterek materiałowych lub wykonawczych.

Gwarancja nie obejmuje szkód i wad powstałych wskutek wadliwego podłączenia, nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem  oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz wytycznych bezpieczeństwa dla elektronarzędzi.

Z gwarancji wyłącza się szkody spowodowane normalnym zużyciem, nieprawidłowym posługiwaniem się lub zastosowaniem urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, zastosowaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, przeciążeniem, użytkowaniem do innych, niż przewidziano celów, manipulacjami osób trzecich lub użytkownika, jak też innymi przyczynami, za które Rothenberger nie ponosi odpowiedzialności.

Zobowiązania gwarancyjne ulegają utracie, jeśli urządzenie zostanie otwarte przed upływem okresu gwarancyjnego. Części wymienione przechodzą na naszą własność, zaś w niektórych krajach będą też naliczane opłaty za doręczenie.

10. Oświadczenie o zgodności z wymogami CE

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt zgodny jest z postanowieniami Wytycznej nr 89/392/EWG oraz Wytycznej Elektromaszynowej EMV 89/336/EWG.

Rothenberger Werkzeuge AG

11. Lista autoryzowanych warsztatów serwisowych

WSKAZÓWKA:

Zalecamy zawarcie na prasę akumulatorową umowy serwisowo-konserwacyjnej z firmą Rothenberger Werkzeuge AG. Bliższych informacji udziela nasz Dział Obsługi Klienta.

12. Specyfikacja części zamiennych

	Poz. 
	Nazwa
	Nr katalogowy
	Poz.
	Nazwa
	Nr katalogowy

	1
	Silnik i przekładnia (część zamienna)
	F8.1658
	13
	Siłownik (część zamienna)
	F8.1653

	2
	Wałek mimośrodowy kpl.
	F8.1627
	14
	Tuleja ochronna
	F8.1224

	3
	Obudowa do 01.5400 (część zamienna)
	F8.1657
	15
	Siłownik 38 mm
	F8.1603

	4
	Obudowa pompy kpl.
	F8.1601
	16
	Zakrętka gwintowana z uszczelką
	F8.1608

	5
	Uchwyt na rolki kpl.
	F8.2925
	17
	Obudowa plastykowa kpl. (część zamienna)
	F8.1651

	6
	Rygiel kpl.
	F8.2924
	18
	Uchwyt gumowy
	F8.1643

	7
	Zawór DBV kpl.
	F8.1602
	19
	Uchwyt do włączników
	F8.1644

	8
	Uszczelki do zaworu DBV (zestaw)
	F8.1654
	20
	Elektronika kpl.
	F8.1639

	9
	Pojemnik na olej
	F8.1652
	21
	Tabliczka znamionowa (część zamienna)
	F9.0211E

	10
	Zestaw zaworów (część zamienna)
	F8.1655
	22
	Akumulator
	01.5410

	11
	Wyłącznik awaryjny kpl (część zamienna)
	F8.1661
	23
	Ładowarka
	01.5415

	12
	Tłok kpl.
	F8.1656
	24
	Instrukcja obsługi
	F9.0210


[image: image44.png]l'/%-
9

p_n_-|_

T
Illl_lﬂll[ﬂlllﬂ!ll

)

18

o
=3

-—“—\
(X2
{i !
i

o
6|

SRCTRRRRERN

ﬁ

SN

=

N

i Zm—





