Instrukcja obsługi palnika dekarskiego nr kat. 3.0954E/3.0955E piezo/3.0957E

Gratulujemy Państwu zakupu naszego urządzenia, którego konstrukcja jest odzwierciedleniem naszych długoletnich doświadczeń oraz przykładem zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Elementy składowe (numeracja zgodna z opisem na opakowaniu palnika):

- Palnik Ø60mm (Rothenberger P60).

- Lanca palnika, długość 600 mm.

- Rękojeść z zaworem oszczędnościowym (3a).

- Wąż o długości 5 m.

- Zawór bezpieczeństwa.

- Reduktor ciśnienia.

- Butla do propanu.

- Podstawka palnika.

## Opis

Palniki 3.0954E i/lub 3.0955E (z zapalarką piezo) oraz 3.0957E są narzędziami o wielorakim zastosowaniu. Palnik o dużej wydajności (1) może służyć do takich prac jak np. zgrzewanie pap bitumicznych, ekologiczne opalanie/wypalanie chwastów, pleśni itp. na materiałach trudnopalnych, obkurczanie folii termokurczliwych na paletach, suszenie betonu i wielu innych.

## Montaż

Dzwon Ø60 mm (dostępne są dzwony o innych średnicach, również odporne na wiatr) należy skręcić szczelnie ze sztycą (2) a następnie całość dokręcić do rękojeści (gwint prawy M14 x1). Do rękojeści dokręcić wąż (4) – UWAGA: GWINT LEWY R 3/8” L. Wąż przykręcić do butli z gazem stosując reduktor ciśnienia propanu oraz zawór bezpieczeństwa. UWAGA: WSZYSTKIE GWINTY PO STRONIE WLOTU GAZU DO RĘKOJEŚCI SĄ LEWE. NAKRĘTKI NALEŻY NAKRĘCAĆ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. Mogą być używane butle o pojemności od 5 do 33 kg. Wszystkie połączenia można wykonywać tylko i wyłącznie przy zakręconym zaworze głównym butli z propanem. Sprawdzić, czy główny zawór rękojeści jest zakręcony. Odkręcić główny zawór butli z propanem o ½ obrotu, sprawdzić szczelność złączy stosując wodę mydlaną lub specjalny spray. W przypadku nieszczelności należy natychmiast zakręcić główny zawór butli. Dokręcić nakrętkę w nieszczelnym miejscu. Zapalić gaz przykładając zapalarkę w dolnej części dzwonu (1). W przypadku palnika 30955E należy wcisnąć przycisk zapalnika piezo. Po zapaleniu się gazu nie odkręcać głównego zaworu rękojeści (duże, czarne pokrętło) przez ok. 20 sekund. Po upływie w/w czasu wcisnąć dźwignię 3a zaworu oszczędnościowego dla uzyskania pełnej mocy palnika. Jeśli płomień będzie za krótki należy odkręcić nieznacznie zawór główny rękojeści. Zwolnienie dźwigni 3a powoduje przywrócenie płomienia
oszczędnościowego, co umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu gazu. Podczas przerw w pracy należy stosować podstawkę (8) dostarczaną z palnikiem, która umożliwia odłożenia palnika tak, aby płomień z niego wydostający się nie powodował spalenia podłoża (montaż zgodnie z dostarczaną instrukcją).

## Usuwanie problemów

Jeśli jest brak płomienia należy sprawdzić:

- poprawność montażu

- czy jest gaz w butli

- czy został otwarty główny zawór rękojeści

- czy został otwarty główny zawór butli z gazem

## Zakończenie pracy

Zakręcić do oporu główny zawór butli z gazem. Zakręcić główny zawór rękojeści. Odłożyć gorący palnik nad powierzchnię trudnozapalną celem jego ochłodzenia. Następnie zdemontować poszczególne elementy sprawdzając, czy nie są one uszkodzone mechanicznie. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń należy zastosować benzynę ekstrakcyjną lub inne środki, które skutecznie je usuną. Przed ponownym montażem i użyciem wszystkie elementy składowe muszą być wysuszone (NIE WOLNO URUCHAMIAĆ PALNIKA PO CZYSZCZENIU, JEŚLI JEGO ELEMENTY SKŁADOWE SĄ JESZCZE WILGOTNE OD ŚRODKÓW  CZYSZCZĄCO-MYJĄCYCH).

## Konserwacja

Warunkiem prawidłowego działania palnika jest stosowanie gazu technicznego propan-butan. Używanie gazu propan-butan tankowanego na stacjach benzynowych prowadzi do zatykania się dyszy palnika oraz do znacznego obniżenia wydajności palnika. Gaz przeznaczony do tankowania samochodów zawiera zupełnie inne proporcje gazów propan-butan oraz dodatkowe środki, które powodują problemy z uzyskiwaniem właściwych parametrów pracy palników. Stwierdzenie przez serwis firmy Rothenberger używania gazu przeznaczonego do zasilania silników powoduje utratę gwarancji na palnik.

## Dane techniczne

Temperatura płomienia:	ok. 1800°C

Gaz:			Propan/butan techniczny

Ciśnienie gazu:		2,5 bara z zaworem redukcyjnym 30925E

Oznaczenie palnika:	Rothenberger P 60

Oznaczenie rękojeści:	Rothenberger P

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

W przypadku zgłoszenia reklamacji przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 30.05.1995, Rozdz. 4, par. 17.1. towar zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w obrocie.

Uwaga! W celu ochrony przed porażeniem elektrycznym, zranieniem lub pożarem należy podczas użytkowania narzędzi elektrycznych przestrzegać następujących podstawowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Proszę przeczytać uważnie i przestrzegać  wszystkich tych wskazówek

1. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Nie uporządkowane miejsca pracy i stoły robocze są często przyczynami wypadków.

2. Należy unikać niebezpiecznego otoczenia.

Narzędzia należy chronić przed deszczem, nie używać w pomieszczeniach wilgotnych lub przy dużej wilgotności powietrza. Miejsce pracy należy dobrze oświetlić. Nie należy używać urządzeń w pobliżu palnych cieczy lub gazów oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Należy chronić się przed porażeniem elektrycznym

Należy unikać dotykania uziemionych części (np. rur, kaloryferów, kuchenek i lodówek). Przy użytkowaniu urządzeń 
w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. wysoka wilgotność, wytwarzanie pyłu metalowego itd.) można zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania poprzez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika przeciwporażeniowego.

4. Nie dopuszczać dzieci.

Wszystkie osoby postronne trzymać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Nie wolno dopuścić, aby osoby postronne dotykały urządzeń podczas pracy.

5. Przechowywanie narzędzi.

Nie używane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu lub pod zamknięciem.

6. Nie należy przeciążać narzędzi. Pracują one lepiej i pewniej w podanym przedziale obciążeń.

7. Należy używać odpowiednich narzędzi.

Nie należy nigdy używać maszyn o małej wydajności do wykonywania ciężkich prac. 
Nie wykorzystywać narzędzi do celów do których nie są one przeznaczone.

8. Należy nosić odpowiednią odzież roboczą.

Nie wolno nosić żadnej obszernej odzieży i biżuterii! Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części maszyny. Przy pracach na wolnym powietrzu zaleca się noszenie rękawic gumowych i odpowiedniego obuwia (nie ślizgającego się). Osoby z długimi włosami powinny nosić siatkę na włosy.

9. Należy nosić okulary ochronne. Przy wykonywaniu prac przy których powstaje kurz należy używać maski ochronnej.

10. Nie należy używać kabla sieciowego oraz przewodów gazowych  niezgodnie z przeznaczeniem.

Nie wolno nigdy przenosić narzędzi trzymając je za przewód. Nie wolno nigdy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za kabel. Należy chronić przewody zasilające przed olejem, źródłami ciepła i ostrymi krawędziami.

11. Element obrabiany należy zamocować.

W celu zamocowania elementu obrabianego należy używać uchwytów mocujących lub imadła. W ten sposób jest on umocowany lepiej niż przy pomocy rąk a poza tym ma się wolne obie ręce do obsługi maszyny.

12. Należy unikać nienormalnej postawy ciała.

Należy zatroszczyć się zawsze o odpowiednią pozycję i w każdym wypadku utrzymywać równowagę ciała.

13. Narzędzia należy starannie konserwować.

Ostre i czyste narzędzia pracują lepiej i są pewniejsze. Należy przestrzegać obowiązku konserwacji i wskazówek dotyczących wymiany narzędzi. Należy regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia elektrycznego oraz przewody gazowe i w razie uszkodzenia należy przekazać je do naprawy wykwalifikowanej osobie. Należy regularnie kontrolować przedłużacze, złącza, gwinty  
i wymienić je niezwłocznie w przypadku, gdy są uszkodzone. Uchwyty należy utrzymywać w stanie  suchym  i chronić przed olejem 
i tłuszczem.

14. Należy wyciągać wtyczkę z gniazda sieciowego.

Podczas nie używania urządzeń elektrycznych, przed konserwacją i przy wymianie osprzętu (jak np. wiertło, frez, brzeszczot piły) należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

15. Nie należy pozostawiać narzędzi w urządzeniu.

Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy w jej wnętrzu nie znajdują się klucze i inne  oprzyrządowanie.

16. Unikać niezamierzonego włączenia.

Nie należy przenosić włączonego do sieci urządzenia, trzymając palce na włączniku. Należy upewnić się, że  podczas wkładania wtyczki do gniazdka sieciowego wyłącznik  urządzenia jest  w pozycji  "Wyłączony".

17. Przedłużacze na wolnym powietrzu. Mogą być wykorzystywane wyłącznie przedłużacze odpowiednio oznaczone i dopuszczone do pracy na zewnątrz.

18. Należy zachować uwagę.

Należy przystępować do pracy z uwagą. Nie należy używać urządzeń elektrycznych bez należytej koncentracji.

19. Należy sprawdzać urządzenia elektryczne i inne narzędzia pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Przed dalszym użytkowaniem należy dokładnie zbadać elementy mocujące lub lekko uszkodzone części pod kątem zdolności do prawidłowej pracy. Należy sprawdzić, czy ruchome części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być odpowiednio zmontowane 
i spełniać wszystkie warunki  zapewniające prawidłową pracę urządzenia elektrycznego.

20. Należy stosować tylko firmowe oprzyrządowanie i urządzenia dodatkowe wymienione w instrukcji obsługi 
i w aktualnych katalogach.

Importer nie odpowiada za wszelkie szkody wynikające z używania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem. Stosowanie nieoryginalnego wyposażenia dodatkowego, oprzyrządowania oraz części zamiennych od innych producentów może prowadzić do zranienia obsługi, awarii narzędzi i innych szkód.

21. Urządzenia elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych.

Urządzenia elektryczne firmy ROTHENBERGER  spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych. W przypadku samodzielnej reperacji może dochodzić do wypadków.

Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.