
[image: image1.png]ROTHENBERGER




Nr kat. 3.0975 wypalacz chwastów

Ważne wskazówki – prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją. Wypalacz jest zasilany gazem propan-butan 
z pojemnika jednorazowego użytku – nieprawidłowy montaż może spowodować wybuch gazu. Palnik (część nr 9) nagrzewa się podczas pracy do wysokiej temperatury – istnieje możliwość poparzenia. Po skończonej pracy należy umieścić wypalacz chwastów w miejscu trudnozapalnym. Firma Rothenberger Polska Sp. z  o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia lub wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.

Wykaz części składowych (numeracja zgodna z oryginalną instrukcją):

1. Pojemnik (nr kat. 3.5510) z gazem propan-butan

2. Gwint pojemnika gazowego

3. Zawór regulacyjny

4. Uszczelka

5. Pokrętło regulacyjne

6. Dysza 

7. Uchwyt

8. Rura przedłużająca

9. Palnik Ø 25 mm

10. Przycisk zapalarki piezo

1.
ZASILANIE

Wypalacz jest zasilany gazem propan-butan z pojemnika jednorazowego użytku, który posiada złącze gwintowe zgodne z przepisem EN 417/1 służące do połączenia z zaworem regulacyjnym. Zalecamy stosowanie zbiorników Rothenberger MULTIGAS 300.

UWAGA: zbiorniki Rothenberger MULTIGAS 300 wyposażone są w złącze gwintowe umożliwiające ich wykorzystanie 
z innymi narzędziami produkcji firmy Rothenberger. Korzystanie z pojemników gazowych innych producentów może być niebezpieczne.


2. URUCHOMIENIE

Przykręcenie pojemnika gazowego

· zawór 3 musi być zakręcony. Pokrętło regulacyjne zaworu 5  zakręcić w prawo do wyczuwalnego oporu. Nie używać nadmiernej siły.
· sprawdzić stan uszczelki 4. W przypadku uszkodzenia należy ją bezwzględnie wymienić!
· trzymając pionowo zbiornik z gazem wkręcić go w zawór 3 – patrz rysunek 1. Zwrócić uwagę na poprawność    pasowania gwintów – zerwanie gwintu powoduje utratę gwarancji.
· sprawdzić szczelność połączenia stosując np. wodę mydlaną. Bąble wskazują na nieszczelność.
3.
Odkręcenie pojemnika z gazem
· zakręcić zawór 3

· trzymając pionowo odkręcić pojemnik z gazem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – patrz rysunek 2

UWAGA:

· pojemnik z gazem należy wymieniać tylko w miejscach dobrze wentylowanych i z dala od materiałów łatwopalnych, ludzi, zwierząt oraz otwartego ognia

· NIE WOLNO używać wypalacza w przypadku uszkodzenia lub braku uszczelki 4 (patrz punkt 5.3)

· pustego pojemnika gazowego NIE WOLNO przebijać lub wrzucać do ognia

· pusty pojemnik gazowy należy oddać do utylizacji

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.  Zapalanie

· pokrętło 5 odkręcić w lewo o 1 obrót

· wcisnąć przycisk zapalacza piezo 10 natychmiast po odkręceniu zaworu 3, aby zapalić gaz
2.
Regulacja
· płomień można regulować pokrętłem 5

3.
NISZCZENIE CHWASTÓW

· poprzez szok termiczny następuje zniszczenie części zielonych (liści), których brak powoduje obumieranie chwastów. Jest to metoda wolna od stosowania środków chemicznych i ekologiczna. Płomień wypalacza należy prowadzić wolno nad chwatem. Nie jest konieczne wypalenie chwastu, wystarczy spalić części zielone. Palnik trzymać w odległości ok. 15 cm od chwastów (rys. 3). W przypadku wypalania chwastów zdrewniałych lub szczególnie uciążliwych należy płomień utrzymać dłuższy czas nad chwastem lub zabieg wypalania powtórzyć po kilku dniach.

Wypalacz może być także używany do podpalania grila, drewna w kominku, rozmrażania, usuwania lodu itp.

UWAGA:

· wypalacza należy używać tylko i wyłącznie na wolnym powietrzu

· wypalacz trzymać w pozycji pionowej wylotem dyszy palnika w dół. Jeśli  pojemnik z gazem zostanie ustawiony do góry dnem, to wydostanie się płynny gaz propan-butan. Odwrócić pojemnik natychmiast w dół i odczekać, aż płomień ustabilizuje się

· zaleca się używanie narzędzia nad powierzchnią suchą (większa skuteczność)

· należy kontrolować proces wypalania, aby nie powstał pożar

· nie należy używać wypalacza po deszczu lub nad zdecydowanie mokrą powierzchnią

· nie wolno pozostawiać bez dozoru wypalonych chwastów – niebezpieczeństwo powstania pożaru od tlących się chwastów

· nie wolno używać wypalacza uszkodzonego lub niekompletnego

4.
WYŁĄCZENIE WYPALACZA - pokrętło regulacyjne 5 przekręcić w prawo do wyczuwalnego oporu
UWAGA:

· podczas pracy niektóre części nagrzewają się do wysokiej temperatury – możliwość poparzenia lub zapalenia się przedmiotów w otoczeniu

· wypalacz należy pozostawić do ostygnięcia w miejscu oddalonym od przedmiotów łatwopalnych oraz z dala od dzieci

· zakręcenie zaworu 5 nie powoduje oczyszczenia zaworu, dyszy, zaworu i rury przedłużającej z gazu. Płomień może się palić jeszcze przez chwilę dopóki gaz nie zostanie wypalony do końca

5.
PRZECHOWYWANIE

· zbiornik gazu odkręcić od wypalacza (patrz rys. 2)

· wypalacz i zbiornik z gazem przechowywać w miejscu chłodnym i dobrze przewietrzanym

UWAGA: chronić zbiornik gazu przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, nie podgrzewać, chronić przed dziećmi
6.
DOZÓR

· obsługę można prowadzić tylko w zakresie podanym poniżej

· stosować tylko oryginalne części zamienne 

· w przypadku wystąpienia problemów z działaniem wypalacza, których nie można usunąć na podstawie wskazówek zawartych w tej instrukcji, należy wypalacz zwrócić sprzedawcy celem naprawy w serwisie

7.
NIESZCZELNOŚĆ - jeśli czuć gaz, urządzenie jest nieszczelne. Natychmiast przerwać pracę, pozostawić wypalacz w miejscu dobrze wentylowanym lub na świeżym powietrzu – zabezpieczyć przed dostępem dzieci, chłodzić z dala od materiałów łatwozapalnych

8.
KONTROLA SZCZELNOŚCI - szczelność połączeń sprawdzić przy pomocy wody mydlanej lub specjalnego aerozolu. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA DO KONTROLI SZCZELNOŚCI – NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POPARZENIA. 

· spryskać wodą mydlaną lub aerozolem 

· tworzenie się bąbli lub piany wskazuje na nieszczelność złącza

9.
WYMIANA USZCZELKI 4 - usunąć uszkodzoną uszczelkę, włożyć nową i docisnąć jej krawędź płaskim przedmiotem, aby osadzić uszczelkę w gnieździe

10.
KONTROLA ILOŚCI GAZU W POJEMNIKU JEDNORAZOWYM

· odkręcić pojemnik zgodnie z rys. 2

· wstrząsnąć pojemnikiem – powinien być słyszalny szelest przelewającego się gazu

Prawo do zmian konstrukcyjnych zastrzeżone.

_1063521782.bin

