INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWÓW

NR KAT. 35500/35501/35502/35503

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Narzędzie przedstawiono na rysunku technicznym dołączonym do opakowania lub bezpośrednio na opakowaniu. Prosimy o zachowanie tego rysunku.

3. PRZED ZAPALENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ PRZY POMOCY WODY MYDLANEJ LUB SPECJALNEGO PŁYNU SZCZELNOŚĆ WSZYSTKICH POŁĄCZEŃ.

4. Palnika NIE WOLNO umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych i węża z gazem.

5. Podczas transportu muszą być dokładnie zakręcone wszystkie zawory a wąż oczyszczony z gazu.

( wyposażenie dodatkowe)

6. Narzędzie może być naprawiane tylko i wyłącznie w autoryzowanych warsztatach.

7. Do napraw należy stosować tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Rothenberger.

Przyrząd może być używany w miejscach dobrze wentylowanych lub na zewnątrz pomieszczeń.

 PRACA PALNIKIEM   

1. Urządzenie jest zasilane gazem propan – butan. Butla gazowa powinna stać z dala od źródła ciepła.

2. Stosować należy zawór regulacji ciśnienia odpowiedni dla danego urządzenia.

3. Do połączeń  palnika z zaworem lub palnika z butlą stosować tylko i wyłącznie odpowiednie węże przyłączeniowe.

4. Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość połączenia palnika z butlą. UWAGA: złącze ma lewy gwint, skręcać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

5. Wszystkie zawory muszą być dokładnie zamknięte (zakręcać zgodnie ze strzałką umieszczoną na pokrętle).

· stosowanie przedłużeń: skręcić najpierw przedłużenie z rękojeścią a następnie przykręcić palnik,

· stosowanie palników ze złączem gwintowanym: skręcić palnik z rękojeścią,

6. Otworzyć zawór butli gazowej i sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

  PRACA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
1. Otworzyć zawór główny palnika.

2. Zapalić gaz stosując zapalarkę bezpieczną. 

3. Wystąpienie w trakcie pracy objawów niesprawności jak np. nierównomierny wypływ gazu, cofnięcie się płomienia, zatkanie dyszy palnika (żółty zamiast niebieskiego płomień) jest sygnałem do natychmiastowego przerwania pracy palnika i zamknięcia wszystkich zaworów.

4. Zamknąć przede wszystkim zawór butli z gazem. Upewnić się, że w wężu nie ma gazu (wyposażenie dodatkowe)

5. Podczas demontażu palnika i węża (wyposażenie dodatkowe) należy chronić ich połączenia gwintowe przed zanieczyszczeniem.

6. Niniejsze zalecenia nie zastępują szczególnych krajowych przepisów BHP.

  WARUNKI GWARANCJI  

Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Celem uzyskania świadczenia gwarancyjnego niezbędne jest przedłożenie ważnego dowodu zakupu.

Z odpowiedzialności producenta wyłączone są przypadki niezgodnego z przeznaczeniem stosowania palnika lub jego integralnych części oraz elementy szybkozużywające się. Naprawy wykonywane przez nieuatoryzowane warsztaty i stosowanie nieoryginalnych części zamiennych oraz narzędzi powoduje utratę gwarancji.

