ROXY KIT 120L Nr 3.5740

ROXY 400L Nr 3.5780

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 Urządzenie pracuje z mieszanką gazów palnych jak i tlenem.

Uruchamianie :

Urządzenie ustawić w ten sposób, aby zachowało stabilną równowagę (płaskie podłoże itd.).

Przed rozpoczęciem pracy wszystkie zawory muszą być zamknięte.

Montażu reduktora ciśnienia tlenu w urządzeniu ROXY KIT 120L dokonuje się poprzez lewoskrętne wkręcenie butli tlenowej w reduktor ciśnienia.

Zasadniczo należy chronić wszystkie części urządzenia przed zanieczyszczeniem przez olej lub tłuszcz.

Montażu reduktora ciśnienia tlenu w urządzeniu ROXY  140L lub ROXY 400L dokonuje się poprzez przymocowanie go śrubami do butli tlenowej, poprzez nakręcenie na zawór ciśnieniowy butli i silne, gazoszczelne dokręcenie przy pomocy klucza maszynowego płaskiego 32 mm. Ustawienia ciśnienia roboczego dokonuje się za pomocą dolnego, dużego zaworu nastawczego. Ustawienie to należy wybrać w zależności od rozmiaru palnika z przedziału wartości od 0,5 do 5 bar. Następnie należy otworzyć zawór reduktora ciśnienia po prawej stronie (wyjście) reduktora ciśnienia. Ustawienie rękojeści palnika następuje jak opisano poniżej i przeprowadza się je  w ten sam sposób jak w urządzeniu ROXY KIT 120L.

Przykręcić prosto i prawoskrętnie pojemnik z gazem do zaworu regulacji precyzyjnej gazu. Należy przy tym zwrócić baczną uwagę na prawidłowość zwojności i początku gwintu. W przypadku przykręcenia skośnego następuje utrata gwarancji.

Przed zapaleniem palnika należy się upewnić, czy wszystkie połączenia są gazoszczelne.

Otworzyć zawór regulacji gazu o około 1/2 obrotu.

Odkręcić pokrętło zaworu gazu palnego (czerwone) i zapalić płomień gazowy na dziobie palnika.

Regulacji płomienia gazowego dokonuje się przy pomocy pokrętła zaworu gazu palnego. (Płomień musi się palić w sposób widoczny już na wyjściu palnika a nie dopiero w pewnym oddaleniu od niego).

Następnie należy odkręcić pokrętło zaworu tlenu (niebieskie) i ustawić , w zależności od żądanego rodzaju płomienia, otwierając je dalej - płomień twardy lub poprzez regulację wsteczną - płomień miękki.

Przy nadmiarze tlenu można poprzez dalsze odkręcanie pokrętła zaworu gazu palnego ustawić żądaną mieszankę. (Płomień twardy = jasne jądro płomienia, płomień miękki = ciemne jądro płomienia).

Wyłączanie :

Wyłączać w odwrotnej kolejności - najpierw odciąć dopływ tlenu.

Uwaga : Opakowania ze sprężonym gazem i butle tlenowe są pojemnikami jednorazowego użytku.

Ponowne napełnianie jest niedopuszczalne i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa :
Używać tylko w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu. Ze względów bezpieczeństwa zawsze w zasięgu ręki powinien znajdować się pojemnik z wodą. W czasie pracy używać zawsze okularów ochronnych według EN/DIN z jednobarwnymi szkłami ochronnymi. Ręce i ciało ochraniać używając odzieży ochronnej (rękawice, fartuchy skórzane). Usunąć z miejsca pracy materiały palne (np. łatwopalne ciecze, papier, tworzywa sztuczne, drewno itd.).

Nigdy nie pracować pod wpływem leków lub alkoholu.

Przed łączeniem ocynkowanych lub polakierowanych materiałów należy powierzchnie zewnętrzne oczyścić aż do materiału podstawowego lub zerwać powłokę. W przypadku, gdy nie dokona się usunięcia powłoki zewnętrznej, istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Płomień palnika trzymać zawsze odwrócony od pojemników z gazem lub węży. Stosować zawsze ogniotrwałe podłoże. Węże chronić koniecznie przed zginaniem lub przypalaniem, jak i przed zanieczyszczeniem olejem lub tłuszczem.

Uszkodzone węże natychmiast wymienić. W przypadku przerwania pracy należy oprócz zaworów rękojeści zamknąć także zawory butli, natomiast przy urządzeniu ROXY KIT 120L odłączyć od jednostek pobierających także oba pojemniki z gazem.

(Zawory pojemników zamykają się samoczynnie).

Zawór gazu palnego, reduktor ciśnienia tlenu i węże połączyć gazoszczelnie.

Przed zapaleniem płomienia palnika należy przeprowadzić badanie na szczelność przy pomocy spray’u do wykrywania nieszczelności lub przy pomocy ługu mydlanego. Urządzenie należy składować w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać ani nie ustawiać  w pobliżu źródeł ciepła, np. otwartego ognia, pieca, urządzeń grzewczych itp. W urządzeniu nie wolno dokonywać żadnych zmian. Stosować tylko oryginalne części zamienne lub zalecane elementy eksploatacyjne.  Podczas pracy stojak do butli musi się znajdować zawsze w pozycji pionowej. Przed rozpoczęciem pracy należy obrabiany materiał oczyścić z zabrudzeń, rdzy, farby itp. Przy rurach, blachach lub kształtownikach należy przy pomocy pilnika lekko stępić krawędzie. Obrabiane elementy ustawić i zamocować w odległości odpowiadającej grubości materiału przy pomocy szczypców do spawania z  kotwiczką trałową, bądź przy pomocy zwornicy śrubowej lub innego narzędzia.

Odpowiednio do grubości materiału wybrać prawidłową wkładkę do palnika.

Dalsze informacje znajdą Państwo na ramie urządzeń.

W celu zastosowania mikropalnika, należy najpierw odkręcić od rękojeści palnika nasadkę palnika. Następnie należy przykręcić bezpośrednio do rękojeści palnika przystawkę do mikropalnika z nakrętką złączkową. Teraz założyć wybrany mikropalnik na przystawkę i poprzez nakręcenie rozciętej, radełkowej nakrętki zabezpieczającej  na przystawce, zabezpieczyć palnik przed ześlizgiwaniem się.

Płomień zapalać i ustawiać zgodnie z opisem. Należy zwrócić baczną uwagę na wyjątkowo krótki płomień, który pali się już na dziobie palnika. Przy częstym używaniu mikropalników zaleca się zastosowanie jako gazu palnego mieszanki Multigas 300, 600 ml, nr 3.5510. Przy stosowaniu znajdującej się w wyposażeniu podstawowym mieszanki Maxigas 400, 600 ml, nr 3.5570 może dochodzić do względnie szybkiego zużycia mikropalników.

Wskazówka:

Nie należy przegrzewać małych i cienkich części lecz nagrzewać je zawsze równomiernie. W przypadku łączenia elementów różnych wymiarów i grubości należy zawsze rozgrzewać najpierw części grubsze lub większe, aby uniknąć uszkodzeń wywołanych przegrzaniem. Na równomiernie rozgrzane elementy obrabiane lutowie można nanosić metodą kroplową lub przy stałym dopływie energii cieplnej wprowadzać lutowie do szczeliny lutowniczej. (Zalecenia dotyczące materiałów lutowniczych i pomocniczych znajdują się w prospekcie głównym.)

Zaburzenia:
W przypadku, gdy w urządzeniu pojawią się jakieś zaburzenia podczas użytkowania, jak np. brak wypływu gazu, cofanie się płomienia, zapchanie zaworów lub palnika, należy natychmiast zakręcić pokrętła na rękojeści palnika, zaworze butli i reduktorze ciśnienia. Przy cofaniu się płomienia należy najpierw oziębić rurkę palnika w wodzie a potem wyczyścić lub wymienić wkład palnika. Należy również sprawdzić szczelność i prawidłowość gniazda węży i przyłączy. W przypadku, gdy nie można wady samodzielnie zlokalizować i usunąć, urządzenie powinno zostać w każdym wypadku przekazane do skontrolowania fachowcowi lub najbliższemu centrum serwisowemu firmy ROTHENBERGER. (Pomocą w tych wypadkach służy sprzedawca.)

Niniejszą instrukcję należy pieczołowicie przechowywać do późniejszego wglądu.
5
3

