INSTRUKCJA OBSŁUGI GAZOWEGO PROMIENNIKA CIEPŁA ROTHEMP RT 25

nr katalogowy 3.5920

Gratulujemy państwu zakupu nowoczesnego i wydajnego promiennika ciepła produkcji firmy Rothenberger.

Przed uruchomieniem urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Zapewni to Państwu bezpieczną i bezawaryjną pracę promiennika.

Dane techniczne:

Wydajność cieplna


od 2,4 kW do 4,6 kW

Zużycie gazu


330 g/godz.

Ciśnienie gazu


50 mbar

Rodzaj gazu


propan-butan, gaz płynny

Ustawienie promiennika

Powołane poniżej numery części odpowiadają numerom z oryginalnej instrukcji niemieckiej.

1. Promiennik 1 skręcić ze statywem 6 przy pomocy śruby 2, podkładki 3 (tylko dla statywów z rury), podkładki koronowej 4 i śruby motylkowej 5. Pochylenie promiennika jest regulowane w zakresie 60º. 

2. Statyw 6 nałożyć na kołnierz butli 7 tak, aby krawędzie wycięcia statywu oraz śruba mocująca weszły w rowek kołnierza butli 7.

3. Przed ostatecznym skręceniem śruby 8 zwrócić uwagę na właściwe ustawienie wyjścia zaworu butli z wężem przyłączeniowym promiennika.

Podłączenie do butli 5/11 kg

Reduktor ciśnienia 9, gwint przyłącza wejście W 21,8 L, wyjście ¼" L (maks. wydatek 1,5 kg, ciśnienie robocze 50 mbar) dokręcić do zaworu butli 10. W tym celu należy nakręcić nakrętkę 11 zaworu redukcyjnego – UWAGA: LEWY GWINT na wyjście 12 zaworu butli. Nie jest wymagane stosowanie żadnych narzędzi, gdyż zawory butli posiadają gumową uszczelkę a nakrętka zaworu redukcyjnego odpowiedni kształt. Wąż niskociśnieniowy 13 skręcić z wyjściem reduktora - UWAGA: LEWY GWINT.

Kontrola szczelności złączy

Przed pierwszym uruchomieniem promiennika a także po każdorazowym demontażu lub wymianie butli należy BEZWZGLĘDNIE przeprowadzić kontrolę szczelności wszystkich skręcanych połączeń. Należy stosować specjalny płyn (np. 6.5000 produkcji firmy Rothneberger) lub wodę mydlaną. NIE WOLNO UŻYWAĆ OTWARTEGO OGNIA. Celem sprawdzenia odkręcić tylko główny zawór butli (nie odkręcać zaworu promiennika). Jeśli woda mydlana zacznie się pienić będzie to świadczyć o nieszczelności połączenia. W takim przypadku dokręcić złącze i ponownie sprawdzić. 

NIE WOLNO UŻYWAĆ PROMIENNIKA W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCEJ NIESZCZELNOŚCI ZŁĄCZA. PROMIENNIK ODDAĆ DO SERWISU.

Uruchomienie promiennika

1. Otworzyć główny zawór 10 butli z gazem.

2. Zawór promiennika ustawić na maksymalny płomień kręcąc pokrętłem 14 w prawo do oporu.

3. Otworzyć zawór wciskając pokrętło 14.

4. Stojąc z boku zapalić gaz poprzez otwór 15 znajdujący się w dolnej cześci osłony promiennika.
Nie wolno zapalać płomienia przy dyszy zaworu promiennika. Po zapłonie gaz spala się na całej ceramicznej powierzchni promiennika.

5. Zawór promiennika należy po zapłonie gazu przytrzymać wciśnięty przez ok. 15 sekund po czym można pokrętło 14 zwolnić.

6. W przypadku braku zapłonu powtórzyć czynność po chwili, aby gaz się ulotnił. Wyregulować płomień do żądanej wielkości kręcąc pokrętłem 14.

Wyłączenie promiennika

Celem wyłączenia promiennika należy NAJPIERW ZAKRĘCIĆ GŁÓWNY ZAWÓR 10 BUTLI kręcąc w prawą stronę.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Kontrukcja promiennika uwzględnia najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania w zakresie spalania gazów płynnych. Nie zwalnia to jednak użytkownika z obowiązku przestrzegania prawidłowości obsługi i montażu oraz dozoru urządzenia podczas pracy.

· promiennik może być używany na wolnym powietrzu i/lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenie musi mieć kubaturę minimum 20 m3 na każdy 1 kW mocy i być dobrze wentylowane,

· promiennika nie wolno używać w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych,

· minimalny odstęp od materiałów palnych musi wynosić co najmniej 2 metry,

· minimalny odtsęp od trudnozapalnych materiałów musi wynisić co najmniej 1 metr,

· podczas pracy promiennika elementy ceramiczne rozgrzewają się emitując promieniowanie podczerwone. Musi zostać zatem zapewniona wymiana ciepła z otaczającą atmosferą; nie wolno zatem zakrywać promiennika (np. blachą),

· promiennik może być używany TYLKO w połączeniu z reduktorem ciśnienia (np. 3.5921 produkcji firmy Rothenberger),

· połączenie promiennika z butlą może nastapić TYLKO poprzez sprawny reduktor i wąż,

· butli i promiennika nie wolno ustawiać poniżej poziomu gruntu (np. kanałach) oraz w korytarzach, schodach itp.,

· butli nie wolno nagrzewać powyżej temperatury 40º C,

· butla musi stać pionowo i pewnie na podłożu. Butla nie może leżeć, gdyż spowoduje to spalanie się gazu w postaci płynnej i zerwanie płomienia. 
Z tego samego powodu nie wolno zasilać promiennika gazem przeznaczonym do napędu silników,

· regularnie kontrolować szczelność złączy stosując specjalny płyn lub wodę mydlaną,

· kontrolować stan gumowej uszczelki zaworu głównego butli,

· promiennik dostosowany jest do zasilania gazem z butli 5/11 kg; butle o pojemności 14 kg mogą być stosowane pod warunkiem ograniczenia ilości gazu do 1,5 kg,

· zapach gazu lub inne nieprawidłowości w działaniu promiennika wskazują na konieczność natychmiastowego przerwania pracy i zakręcenia zaworu głównego butli z gazem,

· naprawy i konserwacja może być wykonywana tylko w autoryzowanym serwisie,

· gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego montażu i/lub użytkowaniu,

· promiennik mocno nagrzewa się podczas pracy,

· UWAGA – CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

