[image: image3.jpg]ROTHENBERGER






[image: image8.wmf] 


IMPORTER

Rothenberger Polska Sp. z o. o. 
04-798 WARSZAWA,   ul. Cyklamenów 1
tel. (22) 6127701,      tel./fax (22) 6127295




e-mail:
biuro@rothenberger.pl
 

internet:
www.rothenberger.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIŁY ELEKTRYCZNEJ 
ROTIGER( VARIO ELECTRONIC


[image: image2.png]



GRATULUJEMY PAŃSTWU

zakupu nowej, wydajnej maszyny produkcji firmy ROTHENBERGER.

Jesteśmy przekonani, że zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i stosowanie się do jej zaleceń zapewni Państwu  długą i bez awaryjną pracę maszyny.

Instrukcja  obsługi przekaże  Państwu  w sposób szczegółowy wszystko to, co warto wiedzieć o obsłudze maszyny 
i pomoże racjonalnie wykorzystać maszynę w najkrótszym czasie.                                                                       

UWAGA

Przed uruchomieniem tej maszyny prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z możliwymi źródłami zagrożeń ze strony tej maszyny.

SERWIS

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są przez autoryzowany serwis.

KOMPLEX, ul. Czarnkowska 3, 60-419 POZNAŃ.

Tel. 0 (61) 847 04 27, 0 (61) 847 04 28, fax 0 (61) 848 08 32

Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać napraw maszyny pod rygorem utraty gwarancji. Dopuszcza się wykonanie drobnych napraw podanych w niniejszej instrukcji.[image: image1.jpg]ROTHENBERGER





ROTIGER

Piły elektryczne do rur.

Służą do szybkiego i dokładnego przecinania rur o średnicach do 6"/165 mm pod kątem prostym. Idealne piły do cięcia rur przeznaczona dla instalatora urządzeń sanitarnych i grzewczych przy robotach montażowych 
i naprawach. Mogą być stosowane przy najbardziej ograniczonej przestrzeni, w szybach, na ścianach i sufitach - a także bez imadła na rurach bieżących.

1. 
Oprawka uniwersalna brzeszczotu piły:

 - 
do brzeszczotów specjalnych pił do rur ROTIGER przeznaczonych do cięcia rur 
i profili pod kątem prostym z mocowaniem i prowadzeniem,

 - 
do brzeszczotów pił uniwersalnych typu TIGER do cięcia z ręki rozmaitych materiałów.

2. 
Uchwyt prowadzący z łańcuchem do rur o średnicach do 6 cali w standardowym zakresie dostawy.

3. 
Silnik dużej mocy 1050W o wysokiej rezerwie mocy.

Brzeszczoty specjalne do pił ROTIGER do cięcia rur

niezbędne do dokładnego cięcia rur pod kątem prostym przy użyciu imadła łańcuchowego. Jest to wersja wytrzymała, odporna na skręcania  przeznaczona do cięcia po linii prostej. Wysoka trwałość, oprawka specjalna brzeszczotu ROTIGER.

	Materiał i maksymalna średnica cięcia
	Wersja
	Liczba

zębów na cal
	L

mm
	Masa

g
	Numer katalogowy

	Stal + profile, 
2'‘

Stal + profile, 
4'‘

Stal + profile, 
6'‘

Stal stopowa,
2’'

Stal stopowa, 
4’'

Żeliwo szare

4’’
	HSS

HSS

HSS

HSSE

HSSE 

HSS
	8

8

6/8

14

8

6/8
	140

200

290

140

200

200
	40

50

90

40

30

50
	5.0260

5.0261

5.0263

5.0264

5.0265

5.0266


HSS
- stal szybkotnąca 

HSSE
- stal szybkotnąca o zwiększonej wydajności

[image: image3.jpg]
Piły elektryczne do rur ROTIGER

 walizka z blachy stalowej, uchwyt prowadzący z łańcuchem 6 cali, 2 brzeszczoty ze stali szybkotnącej - dł. 140 
i 200 mm (do 4’’), klucz imbusowym.

	Wersja
	Masa

kg
	230V

50/60Hz
	110V

50/60Hz

	Piła ROTIGER w walizce

Piła ROTIGER bez wyposażenia

Uchwyt z łańcuchem 6"

Walizka narzędziowa z blachy stalowej, pusta
	8,9

4,9

1,3

3,3
	5.0250

5.0251

5.0256

5.0252
	5.0270

5.0271


DANE TECHNICZNE:

-
urządzenie zapewnia przecinanie dokładnie pod kątem prostym dzięki zastosowaniu uchwytu z łańcuchem 
i brzeszczotów specjalnych do pił ROTIGER,

-
tylko jeden uchwyt z łańcuchem jest potrzebny do wszystkich średnic rur do 6 cali/ 165 mm,

-
szybkie i niezawodne mocowanie również dla innych kształtów materiału, pewne prowadzenie urządzenia,

-
dokładne nastawianie docisku mocowania poprzez dźwignię łańcuchową eliminuje odkształcenia lub uszkodzenie rur,

-
łatwe i szybkie przecinanie dzięki wykorzystaniu siły dźwigni przy dużym nacisku skrawania co zapewnia ergonomiczna konstrukcja rękojeści i uchwytu łańcuchowego,

-
silnik uniwersalny o dużej mocy 1050 W wykonany w II klasie ochronności,

-
wysoka prędkość skrawania: 4 sek. dla rury stalowej 1.1/4 cala,

-
oscylujący skok piły o następującej charakterystyce przecinania:  2300 obr./min, skok - 26 mm,

-
silnik posiada izolację podwójną i zabezpieczenie przed przeciążeniem,

-
przekładnia zabezpieczona jest przed wodą i pyłem,

-
poziom hałasu: poniżej 99 dB (A). Zalecana jest praca w ochraniaczach słuchu.

UWAGI :

Drgania - pilarka zaliczana jest do IV kategorii drgań.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁY ELEKTRYCZNEJ RĘCZNEJ ROTIGER VARIO ELECTRONIC
(UWAGA: numery rysunków powołanych w treści tej instrukcji odpowiadają numerom rysunków zamieszczonych w oryginalnej instrukcji niemieckiej dołączanej do zakupionej piły).

Kluczem imbusowym zluzować śrubę mocującą na uchwycie. Brzeszczot tak zamocować między uchwytem 
a drążkiem podnoszącym, aby trzpień uchwytu trafił w otwór w brzeszczocie. Śrubę zaciskową dokręcić mocno kluczem (rys.1+2). 

Przy brzeszczotach z wąskim uchwytem

1. Śrubę mocującą wykręcić otworzyć podkładkę i usunąć zacisk mocujący z otworu między przednią powierzchnią piły 
a otwartą podkładką (rys.3+4).

2. Obrócić zacisk mocujący i po obsadzeniu zaryglować go ponownie śrubą mocująca.

3. Brzeszczoty z wąskim uchwytem są tak samo mocowane jak opisane w "Mocowaniu brzeszczota".

Cięcie z imadłem

1.
Zamocować imadło na detalu (rys.5).

2.
Osadzić piłę na bolcu prowadzącym imadła (rys.6).

3.
Zluzować trochę imadło, ustawić brzeszczot w prawidłowej pozycji cięcia i zacisnąć mocno imadło.

4.
Podczas włączenia piły trzymać brzeszczot z daleka od detalu, następnie powoli ciąć (rys.7).

Cięcie bez imadła

1.
Ustawić brzeszczot w punkcie cięcia detalu.

2.
Uchwycić rękojeść i naciskając lekko uruchomić silnik (rys.8).

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Piła elektryczna ROTIGER jest wyposażona w bezpiecznik przeciążeniowy. Po samoczynnym wyłączeniu piły, po upływie około jednej minuty, można ją ponownie uruchomić przez naciśnięcie żółtego przycisku w dolnej części uchwytu (rys.9).

Wymiana szczotek węglowych

Kontrolować regularnie szczotki węglowe. Jeśli są zużyte do 3mm, muszą być wymienione obie jednocześnie. W tym celu odkręcić pokrywy szczotek po obu stronach obudowy silnika, wyjąć zużyte szczotki i zastąpić je nowymi (rys.10). 

[image: image4.wmf] 


� EMBED Word.Picture.8  ���








� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








Prawo do zmian zastrzeżone. Udostępnianie osobom trzecim, kopiowanie, dokonywanie zmian i poprawek, edytowanie w całości lub części bez zgody firmy Rothenberger Polska Sp. z o. o. jest zabronione.

Strona 4 z 4

[image: image5.wmf] 

[image: image6.wmf] 

[image: image7.wmf] 

_1053352238.doc
[image: image1.png]ROTHENBERGER








_1053889269.bin

_1049628132.doc
[image: image1.png]ROTHENBERGER








