ROTIGER - elektryczna piła do rur



1.	Informacje techniczne



���

�1.1.	Dane techniczne



-	Napięcie			230V

-	Moc			1050W

-	Zakres roboczy: 

	rury i profile z tworzyw 

	sztucznych / metali do 	6"/165 mm

-	Liczba suwów na minutę	0-2300 min-1

-	Ochrona przed przeciążeniem

-	Masa (bez walizki)	4,9 kg

-	Uchwyt prowadnicy 

	łańcuchowej do 		6"



1.2.	Dziedziny zastosowania



-	Oddzielanie rur i profili z metalu, tworzyw sztucznych i materiałów metalicznych.



-	Prace montażowe i naprawcze na instalacjach rurowych.

�1.3.	Instalacja i obsługa



1.3.1.	Zakres dostawy



-	ROTIGER - elektryczna piła do rur,

-	2 brzeszczoty ze stali szybkotnącej o podwyższonej wydajności skrawania ( brzeszczot HSS) 140 i 200 mm,

-	Klucz imbusowy,

-	Uchwyt prowadnicy łańcuchowej do 6",

-	Walizka z blachy stalowej,

-	Instrukcja użytkowania i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy dla narzędzi elektrycznych.

�1.3.2.	Zakładanie i wymiana brzeszczotów



Przed zakładaniem brzeszczotów należy koniecznie wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Odpowiednio do materiału obrabianego elementu i jego wielkości należy wybrać prawidłowy brzeszczot.

Brzeszczot założyć z przodu do zacisku mocującego w taki sposób, żeby sworzeń trzymający drążka przesuwnego wszedł w otwór brzeszczota (zaskoczył) i żeby zęby skierowane były do dołu.

Właśnie przy pile ROTIGER należy specjalnie zwrócić uwagę na prawidłową pozycję zacisku brzeszczota.

Po stronie z szerszym rowkiem można umocowywać specjalne brzeszczoty do rur.

Po stronie z węższym rowkiem można umocowywać ogólnie stosowane, wymienne uniwersalne brzeszczoty do piły "Tygrysicy".

Mocno wkręcić śrubę zaciskową przy pomocy dołączonego klucza imbusowego.



1.3.3.	Przygotowanie do pracy



Wybrać odpowiedni do materiału brzeszczot.

Materiał, który przeznaczony jest do przepiłowania dobrze umocować, mniejsze części zacisnąć w imadle, lub umocować przy pomocy ścisku do stołu roboczego.

Nałożyć uchwyt prowadnicy łańcuchowej, założyć łańcuch i przy pomocy dźwigni mocno go napiąć. Nałożyć na to piłę ROTIGER i przy pożądanych dokładnych cięciach rozluźnić jeszcze raz uchwyt prowadnicy łańcuchowej i przesunąć go, aż do miejsca, w którym brzeszczot znajdzie się dokładnie nad oznaczeniem miejsca do piłowania.

Następnie należy uchwyt prowadnicy łańcuchowej ponownie mocno zamocować.



1.3.4.	Praca z piłą do rur ROTIGER



-	Rozcinanie rur i profili ze stali, stali szlachetnej, żeliwa szarego i tworzyw sztucznych (przy zastosowaniu uchwytu prowadnicy łańcuchowej).



-	Piłowanie drewna, metali i tworzyw sztucznych z ręki, także wykonywanie wycięć (w tym celu jest konieczne wstępne nawiercanie), przy zastosowaniu wymiennych uniwersalnych brzeszczotów do piły "Tygrysicy".



1.3.5.	Dogląd i konserwacja



Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi trzeba bezwzględnie przede wszystkim wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

Wloty powietrza regularnie przedmuchiwać za pomocą sprężonego powietrza. Podczas wykonywania tej czynności należy koniecznie nosić okulary ochronne.

Po zakończeniu prac poleca się wtrysnąć trochę spray'u ROWONAL lub trochę płynu do nacinania gwintów do otwartej przedniej obudowy (zamocowanie brzeszczota) i zawiesić piłę na noc głowicą do dołu. W ten sposób rozpuszczone zostaną wszystkie zanieczyszczenia i osady, które następnie wydostaną się na zewnątrz.

Ma to szczególne znaczenie dla zapobieżenia złamaniu drążka przesuwnego.



2.	Informacje rynkowe i marketingowe



2.1	Szczególne korzyści eksploatacyjne piły do rur ROTIGER



-	Dokładne wymiarowo i dokładnie prostopadłe cięcie dzięki zastosowaniu uchwytu do prowadnicy łańcuchowej w połączeniu ze specjalnymi brzeszczotami do piły ROTIGER - aby osiągnąć wysoką jakość pracy.

-	Wysoka szybkość pracy i związane z tym skrócenie czasu obróbki poprzez zastosowanie uniwersalnego silnika o mocy 1050 W.

-	Wysokie bezpieczeństwo pracy poprzez podwójną izolację i sprawdzoną w praktyce konstrukcję prowadnicy drążka unoszącego.



2.2.	Jakie korzyści ma klient?



-	Ogromne zakres zastosowania piły do rur typu ROTIGER, poprzez możliwość zmiany mocowania zacisku do brzeszczotu także do prac z ręki.

-	Oszczędzające czas i dokładne obrabianie rur - przy tym nie wymagana jest obróbka końcowa.

-	Praca łatwa i pewna zarówno przy wykorzystywaniu napinacza łańcuchowego, jak i przy stosowaniu ręcznym, dzięki podwójnej izolacji i ergonomicznie bardzo dobrej konstrukcji. 



2.3.	Gwarancja



-	12 miesięcy na materiał i wady fabryczne oraz 6 miesięcy rękojmi.



�2.4.	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniająca paleta produktów



Przeznaczenie brzeszczota�Gęstość zębów na cal�Dług. w mm�Nr kata�logowy��Stal +	       2”�8�140�05.0260��Profile	       4”�8�200�05.0261��HSS	       6”�6/8�290�05.0263��Stal szlach. 2”�14�140�05.0264��HSSE	       4”�8�200�05.0265��Żeliwo szare�����HSS�6/8�200�05.0266��Drewno/tworz.�6�130�86.5751��sztucz. (HCS,�6�280�86.5752��oszlifowany)�6�130�86.5753��Drewno/metal/�����izolacja (SS)�10�280�86.5763��Blachy / profile�����HSS do 3 mm�24�130�86.5757��HSS do 1,5 mm�32�80�86.5756��Rury / profile�����HSS do 3 mm�18�130�86.5760��HSS do 8 mm�14�130�86.5759��HSS do 3 mm�18�180�86.5768��HSS do 8 mm�14�180�86.5767��

-	Imadła równoległe		nr art.

			115/125 mm	07.0705

			135/150 mm	07.0735



-	Imadła do rur  1/8 do 2”	07.0710

			1/8 do 3”	07.0712

			1/8 do 4”	07.0711



-	Imadła łańcuchowe do rur

			1/8 do 4”	07.0714

			1/4 do 6”	07.0715



-	Stół zaciskowy ROBOY	07.0700



-	Stół roboczy “Installateur”	07.0690X



-	Stół roboczy “Rohrschlosser”

			1000x700x30	07.0695

			1200x750x40	07.0698



-	Szczypce kątowe do rur 45° “SUPER S” kpl.

			   		07.0130X



-	Szczypce do rur 90°

			2”		07.0112X

			3”		07.0113

			4”		07.0114





����Lp.�Nazwa części�Liczba�Nr kat.��1�Stopka osłonowa�1�8.4012��2�Śruba z łbem sześciokątnym M4x40 DIN 931�1�8.4031��3�Nakrętka sześciokątna M4 DIN 962�1�8.4032��4�Stopka izolacyjna�1�5.0253��5�Zacisk brzeszczotu�1�5.0253��5.1�HSS - brzeszczot 2" do stali i profili�1�5.0260��5.1�HSS - brzeszczot 4" do stali i profili�1�5.0261��5.1�HSS - brzeszczot 6" do stali i profili�1�5.0263��5.1�HSS - brzeszczot 2" do stali szlachetnej�1�5.0264��5.1�HSS - brzeszczot 4" do stali szlachetnej�1�5.0265��5.1�HSS - brzeszczot 4" do żeliwa szarego�1�5.0266��6�Tarcza zaciskowa 5 DIN 6796�2�8.4080��7�Śruba z łbem walcowym M5x20 DIN 912�1�5.0254��8�Podkładka blokująca ząbkowana 6,4 DIN 6798�1�8.4081��9�Śruba z łbem walcowym M6x8 DIN 912�1�8.4007��10�Kołek walcowy 8x40 DIN 7�2�8.4014��12�Pokrywa obudowy przekładni�1�8.4013��13�Płytka pośrednia B�1 �8.4004��14�Drążek przesuwny�1�8.4008��15�Uszczelka zgarniająca�2�8.3995��16�Płytka zgarniająca�1�8.3996��17�Pierścień ślizgowy�1�8.4011��18�Kołek rozprężny 5x30 DIN 1481 do krzywki mimośrodowej�1�8.4049��19�Krzywka mimośrodowa�1�8.4042��20�Pierścień zewnętrzny łożyska igiełkowego�1�8.4030��21�Uchwyt drążka unoszącego�1�8.4006��22�Śruba z łbem walcowym M5x18 DIN 912�3�8.4045��23�Pierścień sprężynujący 5 DIN 127�3�8.4094��24�Łożysko igiełkowe krzywki mimośrodowej�1�8.4017��25�Koło (zębate) tarczowe�1�8.3997��26�Płytka pośrednia A�1�8.3994��27�Blok prowadnicy�2�8.4067��29�Pierścień sprężynujący 5 DIN 127�4�8.4094��30�Śruba z łbem walcowym M5x30 DIN 912�4�8.4095��31�Podkładka falista �1�8.4122��32�Łożysko kulkowe 6001Z�1�8.4019��33�Pierścień osadczy sprężynujący�1�8.4072��34�Osłona (kołpakowa) łożyska kulkowego 6001Z�1�8.4073��35�Łożysko kulkowe 6006 - 2NSL�1�8.4068��36�Blachowkręt B4,8x25 DIN 7981�4�8.4096��37�Pierścień sprężynujący 5 DIN 127�4�8.4094��38�Obudowa przekładni �1�8.4071��39�Pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym S - 26�1�8.4074��40�Pierścień dystansujący�1�8.4078��41�Łożysko kulkowe 6000W�1�8.4050��42�Twornik 230V�1�8.3985��43�Śruba z łbem soczewkowym M4x70 DIN 7985�4�8.4097��44�Klapka trzymająca szczotek węglowych 230V�2�8.3992��45�Szczotki węglowe 230V (1 kpl. = 2 szt.)�2�8.3991��46�Blachowkręt B3,9x9,5 DIN 7982�2�8.4107��47�Pokrywa obudowy silnika�1�8.4044��48�Łożysko kulkowe 6277ZZ�1�8.4063��49�Stojan 230V�1�8.3986��50�Obudowa silnika�1�8.4009��51�Panewka chwytna�1�8.4002��52�Blachowkręt B4,2x19 DIN 7981�2�8.4109��53�Blachowkręt B4,2x19 DIN 7981�4�8.4109��54�Kondensator 100 - 230V�1�8.4110��55�Rękojeść�1�8.3987��56�Włącznik/Wyłącznik 230V�1�8.3988��57�Ochrona przed przeciążeniem�1�8.3989��58�Blachowkręt B4,2x16 DIN 7981�2�8.4110��59�Zacisk kabla�1�8.4111��60�Ochronna tulejka kabla�1�8.4112��61�Przewód sieciowy 230 V�1�8.4117��62�Trzpień ustalający z kulką stalową do uchwytu prowadnicy�1�8.4079��64�Kołek rozprężny 8x12 DIN 7346�2�8.4118��



�












