DRUKARKA DO PROTOKOLARKI DATALINE

INSTRUKCJA nastawienia przełączników DIP

1.1. Drukarkę wyłączyć i odczekać ca 5 sekund.

1.2. Nacisnąć klawisz „Online”, przytrzymać i włączyć drukarkę.Gdy tylko drukarka zacznie drukować można zwolnić klawisz „Online”. Drukarka zacznie drukować konfiguracje (fabryczną).

1.3. Po wydruku nacisnąć klawisz „Online” (Kontynuacja)

1.4. Ustawienia DIP należy dokonać posługując się klawiszami ON-LINE = ON oraz FEED = OFF
Pojawi się napis DIP SW-1. Dokonać następujących ustawień
1
OFF
: Input = Serial
2
ON
: Printing Speed = High
3
ON
: Auto Loading = On
4
ON
: Auto LF = On
5
ON
: Setting Command = Enable
6
OFF
: Printing
7
ON
: Density
8
ON
: = 100%

1.5. Do zaprogramowania DIP SW-2 naciśnij raz jeszcze klawisz „Online” (Kontynuacja)

Pojawi się napis DIP SW-2. Dokonać następujących ustawień:
1
ON
: Printing Columns = 40
2
ON
: User Font Back-up = On
3
ON
: Character Select = Normal
4
ON
: Zero = Normal
5
ON
: International
6
ON
: Character
7
OFF
: Set
8
ON
: = Germany

1.6. Do zaprogramowania DIP SW-3 naciśnij jeszcze raz klawisz „Online” (Kontynuacja)
Pojawi się napis DIP SW-3. Dokonać następujących ustawień:
1
ON
: Data length = 8 bits
2
ON
: Parity Setting = No
3
ON
: Parity Condition = Odd
4
ON
: Busy Control = H/W Busy
5
OFF
: Baud
6
ON
: Rate
7
ON
: Select
8
OFF
: = 19200 bps
1.7. W celu zapamiętania ustawień naciśnij klawisz „FEED”.                                               Pojawi się meldunek „DIP SW setting complete!!”

1.8. Odciąć papier, wyłączyć drukarkę i usunąć kabel.

1.9. Konfiguracja jest zakończona.

