

[image: image4.jpg]ROTHENBERGER






[image: image14.wmf]
IMPORTER

Rothenberger Polska Sp. z o. o. 
04-798 WARSZAWA,   ul. Cyklamenów 1
tel. (22) 6127701,      tel./fax (22) 6127295


e-mail:

biuro@rothenberger.pl
internet:

www.rothenberger.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GWINCIARKI ELEKTRYCZNEJ
SUPERTRONIC 2000


[image: image2.png]



Prawo do zmian zastrzeżone. Udostępnianie osobom trzecim, kopiowanie, dokonywanie zmian i poprawek, edytowanie w całości lub części bez zgody firmy Rothenberger Polska Sp. z o. o. jest zabronione.

GRATULUJEMY PAŃSTWU

zakupu nowej, wydajnej maszyny produkcji firmy ROTHENBERGER.

Jesteśmy przekonani, że zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i stosowanie się do jej zaleceń zapewni Państwu  długą i bez awaryjną pracę maszyny.

Instrukcja  obsługi przekaże  Państwu  w sposób szczegółowy wszystko to, co warto wiedzieć o obsłudze maszyny 
i pomoże racjonalnie wykorzystać maszynę w najkrótszym czasie.                                                                       

UWAGA

Przed uruchomieniem tej maszyny prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zapoznać się 
z możliwymi źródłami zagrożeń ze strony tej maszyny.

SERWIS

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są przez autoryzowany serwis.

KOMPLEX, ul. Czarnkowska 3, 60-419 POZNAŃ.

Tel. 0 (61) 847 04 27, 0 (61) 847 04 28, fax 0 (61) 848 08 32

Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać napraw maszyny pod rygorem utraty gwarancji. Dopuszcza się wykonanie drobnych napraw podanych w niniejszej instrukcji.[image: image1.jpg]ROTHENBERGER





Budowa – główne elementy składowe
1. Silnik

2. Przekładnia.

3. Głowica narzynająca.

4. Prowadnica pryzmowa.

5. Ramię trzymające.

6. Drążek prowadnicy.

7. Dźwignia przełączania kierunku pracy.

8. Włącznik główny.

9. Osłona szczotek.

10. Tabliczka znamionowa maszyny.

11. Monobloc przystawka

12. Przystawka/reduktor typu Euroblok.

[image: image3.png]



Dane techniczne.

Silnik jednofazowy prądu przemiennego.

Pobór mocy




750 W

Prąd znamionowy



3,5 A

Napięcie/Częstotliwość



220/230 V 50/60 Hz

Klasa izolacji




II

Bezpiecznik




3,41 A   

Poziom hałasu




dB

Przekładnia głowicy.

Prędkość obrotowa biegu jałowego


25 min -1

Prędkość obrotowa przy obciążeniu

25 - 15 min-1 
bezstopniowa regulacja automatyczna  

Prędkość obrotowa biegu wstecznego

60 min -1

Zakres pracy.

Rury





1/8" - 2"

Sworznie




1/4" - 2" /6 - 50 mm

Gwinty lewe i prawe wszystkich powszechnie używanych typów.

[image: image4.jpg]
Wymiary




550 mm X 95 mm X 140 mm

Waga





6,0 kg
URUCHAMIANIE I UŻYCIE.

Gwinciarka przenośna SUPERTRONIC 2000 spełnia wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 
i zapobiegania wypadkom zawarte w Polskich Normach.

Przy wszystkich pracach wykonywanych przy maszynie należy stale zwracać uwagę, aby przewód sieciowy był wyciągnięty z gniazda sieciowego. Zasadniczo należy zawsze używać stojaka i nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić żadnej luźnej odzieży i biżuterii, gdyż mogą one zostać pochwycone przez ruchome części maszyny. Przy pracy należy nosić obuwie ochronne. Przełączenia kierunku pracy maszyny można dokonywać tylko przy wyłączonej maszynie. Unikać niebezpiecznego otoczenia. Narzędzie może być używane tylko w suchym środowisku. Przewodu sieciowego używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie przenosić maszyny trzymając za przewód i nie wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego przez pociągnięcie przewodu. Głowice narzynające utrzymywać zawsze w czystości oraz naostrzone. Szczęki narzynające ostrzyć regularnie. Gwinciarki NIE WOLNO stosować w pomieszczeniach zawierających pary i/lub pyły substancji łatwopalnych i/lub wybuchowych.

Gwinciarka SUPERTRONIC 2000 posiada 8-kątny uchwyt bezpośredni dla głowic narzynających wielkości 1.1/2" i 2".

Dla wszystkich mniejszych wielkości głowic używa się przystawki redukcyjnej typu Euroblok. Jest ona wkładana od przodu w 8-kątny uchwyt maszyny i zabezpieczana od tylnej strony maszyny  za pomocą nagwintowanego pierścienia.

Głowica narzynająca jest także wprowadzana do przystawki od przodu i automatycznie ryglowana przez bagnetowy zatrzask aby uniemożliwić wypadanie.

Aby wyjąć głowicę narzynającą należy lekko przekręcić płytkę zamka. Wtedy głowica daje się bez trudu wyjąć.

PODŁĄCZENIE

Wyłącznik główny ustawić w pozycji WYŁĄCZONY ( AUS ). Maszynę można podłączyć tylko do sieci o napięciu zgodnym z napięciem na tabliczce znamionowej. Należy używać tylko oryginalnych głowic narzynających. Głowicę zamocować z przodu maszyny w 8-kątnym uchwycie. Nastąpi automatyczne zazębienie elementów i głowica będzie pewnie trzymana. Maszyna jest teraz gotowa do użytku.

RAMIĘ TRZYMAJĄCE

Ramię trzymające jest konieczne do przejęcia powstającego przy gwintowaniu momentu obrotowego. Działa ono w obu kierunkach, tzn. przy biegu do przodu i biegu powrotnym oraz przy gwintach prawych i lewych. Należy  je koniecznie używać przy gwintowaniu, gdyż zapewnia ono Państwu bezpieczeństwo.

PRACA

Najpierw należy zamocować ramię trzymające ok. 100 mm od końca rury lub bolca.  W tym celu dociska się ramię do dolnego uchwytu pryzmowego centrycznie w stosunku do rury i umocowuje przez mocne dokręcenie śruby zaciskowej. Obszar narzynania trzeba spryskać olejem do gwintowania. Teraz należy nałożyć gwinciarkę SUPERTRONIC 2000 na rurę lub bolec tak, aby drążek prowadnicy przechodził przez prowadnicę pryzmową maszyny.

Po odpowiednim wyborze kierunku obrotu za pomocą przełącznika PRAWO / LEWO, uruchomić włącznik maszyny. Przycisnąć na krótko maszynę do rury lub drążka. Po kilku obrotach powstanie nacięcie, od tej chwili maszyna narzyna już dalej automatycznie. Po osiągnięciu żądanej długości gwintu wyłączyć maszynę. Po jej całkowitym zatrzymaniu włączyć przełącznik PRAWO/LEWO na bieg powrotny. Poprzez ponowne uruchomienie włącznika maszyny wykręcić głowicę narzynającą z gwintu. W czasie narzynania należy wielokrotnie używać oleju do gwintowania.

KONSERWACJA I SMAROWANIE

[image: image5.wmf] 

Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi wyłączyć przewód sieciowy z gniazda. Silnik gwinciarki SUPERTRONIC 2000 posiada szczotki węglowe. Ponieważ zużywają się  muszą być one regularnie kontrolowane i wymieniane. W tym celu należy zdjąć obie pokrywy silnika. Używać tylko oryginalnych szczotek węglowych. Maszynę z nowymi szczotkami uruchomić na ok. 10 min. nieobciążoną. Regularnie kontrolować przewód sieciowy. Po użyciu, najpóźniej po 100 godzinach pracy, oczyścić silnik, szczególnie zaś wlot zimnego powietrza na osłonie i przestrzeń wokół uchwytu szczotek. Silnik przedmuchać suchym sprężonym powietrzem. Części elektryczne czyścić tylko na sucho. Przekładni głowicy gwinciarki SUPERTRONIC 2000 nie trzeba konserwować. Posiada ona trwałe smarowanie.

UTRZYMYWANIE W DOBRYM STANIE I NAPRAWA

Przed wszelkimi pracami wyłączyć przewód sieciowy z gniazda. Maszyna może być rozkładana i reperowana tylko przez fachowców. Odsyłamy do naszych oddziałów naprawczych, gdzie prace remontowe wykonywane są szybko i fachowo.

GWARANCJA

Na gwinciarkę SUPERTRONIC 2000 udzielamy 12-miesięcznej gwarancji od dnia dostarczenia (dowód : rachunek albo kwit dostarczenia). Szkody powstałe na skutek naturalnego zużycia, przeciążenia lub niefachowego użytkowania 
maszyny są wyłączone z gwarancji. Obowiązek gwarancyjny ustaje w przypadku używania szczotek węglowych innych niż zalecane przez nas oraz rozebrania narzędzia przed upływem terminu gwarancyjnego. Roszczenia dotyczące wymienionych wyżej przypadków są wykluczone.
PRZYCZYNY USTEREK

Usterka:

Zły lub nie nadający się do użytku gwint.

Przyczyna :

- tępe szczęki narzynające gwint,

- niedobry lub za rzadko używany olej (używać tylko specjalnego oleju do gwintowania),

- brak oryginalnej głowicy narzynającej.

Usterka :

Obsadka narzynająca pracuje nieprawidłowo.

Przyczyna :

- zużyte szczotki węglowe,

- tępe szczęki narzynające,

- brak oryginalnej głowicy narzynającej,

- niedobry lub za rzadko używany olej  używać tylko specjalnego oleju do gwintowania).

Usterka :

Głowica narzynająca nie pasuje do uchwytu.

Przyczyna :

- brak oryginalnej głowicy narzynającej.

Usterka :

Ramię trzymające trzęsie się.

Przyczyna :

- ramię trzymające nie jest prawidłowo umocowane,

- szczęki pryzmowe są mocno zabrudzone lub zużyte.

Maszyna nie pracuje.

Przyczyna :

- brak prądu - uszkodzenie kabla,

- zablokowane szczotki węglowe.

[image: image6.wmf] 


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga! W celu ochrony przed porażeniem elektrycznym, zranieniem lub pożarem należy podczas użytkowania narzędzi elektrycznych przestrzegać następujących podstawowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Proszę przeczytać uważnie i przestrzegać  wszystkich tych wskazówek 
1. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości.
Nie uporządkowane miejsca pracy i stoły robocze są często przyczynami wypadków.
2. Należy unikać niebezpiecznego otoczenia.
Narzędzia elektryczne należy chronić przed deszczem, nie używać w pomieszczeniach wilgotnych lub przy dużej wilgotności powietrza. Miejsce pracy należy dobrze oświetlić. Nie należy używać urządzeń elektrycznych w pobliżu palnych cieczy lub gazów oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
3. Należy chronić się przed porażeniem elektrycznym 
Należy unikać dotykania uziemionych części (np. rur, kaloryferów, kuchenek i lodówek). Przy użytkowaniu urządzeń 
w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. wysoka wilgotność, wytwarzanie pyłu metalowego itd.) można zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania poprzez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika przeciwporażeniowego.
4. Nie dopuszczać dzieci.
Wszystkie osoby postronne trzymać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Nie należy dopuścić, aby osoby postronne dotykały urządzenia elektrycznego lub przewodu sieciowego.
5. Przechowywanie narzędzi elektrycznych.
Nie używane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu lub pod zamknięciem.
6. Nie należy przeciążać urządzeń elektrycznych.
Pracują one lepiej i pewniej w podanym przedziale obciążeń.
7. Należy używać odpowiednich narzędzi elektrycznych.
Nie należy nigdy używać maszyn o małej wydajności do wykonywania cięższych prac. 
Nie wykorzystywać urządzeń elektrycznych do celów do których nie są one przeznaczone.
8. Należy nosić odpowiednią odzież roboczą.
Nie wolno nosić żadnej obszernej odzieży i biżuterii! Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części maszyny. Przy pracach na wolnym powietrzu zaleca się noszenie rękawic gumowych i odpowiedniego obuwia (nie ślizgającego się). Osoby z długimi włosami powinny nosić siatkę na włosy.
9. Należy nosić okulary ochronne.
Przy wykonywaniu prac przy których powstaje kurz należy używać maski ochronnej.
10. Nie należy używać kabla sieciowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie wolno nigdy przenosić narzędzi trzymając je za przewód. Nie wolno nigdy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za kabel. Należy chronić przewód zasilający przed olejem, źródłami ciepła i ostrymi krawędziami.
11. Element obrabiany należy zamocować.
W celu zamocowania elementu obrabianego należy używać uchwytów mocujących lub imadła. W ten sposób jest on umocowany lepiej niż przy pomocy rąk a poza tym ma się wolne obie ręce do obsługi maszyny.
12. Należy unikać nienormalnej postawy ciała.
Należy zatroszczyć się zawsze o odpowiednią pozycję i w każdym wypadku utrzymywać równowagę ciała.
13. Narzędzia elektryczne należy starannie konserwować.
Ostre i czyste narzędzia pracują lepiej i są pewniejsze. Należy przestrzegać obowiązku konserwacji i wskazówek dotyczących wymiany narzędzi. Należy regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia elektrycznego i w razie uszkodzenia należy przekazać go do naprawy wykwalifikowanej osobie. Należy regularnie kontrolować przedłużacze  
i wymienić je niezwłocznie w przypadku, gdy są uszkodzone. Uchwyty należy utrzymywać w stanie  suchym  i chronić przed olejem i tłuszczem.
14. Należy wyciągać wtyczkę z gniazda sieciowego.
[image: image7.wmf] 

Podczas nie używania urządzeń elektrycznych, przed konserwacją i przy wymianie osprzętu (jak np. wiertło, frez, brzeszczot piły) należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
15. Nie należy pozostawiać narzędzi w urządzeniu.
Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy w jej wnętrzu nie znajdują się klucze i inne  oprzyrządowanie.
16. Unikać niezamierzonego włączenia.
Nie należy przenosić włączonego do sieci urządzenia, trzymając palce na włączniku. Należy upewnić się, że  podczas wkładania wtyczki do gniazdka sieciowego wyłącznik  urządzenia jest  w pozycji  "Wyłączony".
17. Przedłużacze na wolnym powietrzu.
Mogą być wykorzystywane wyłącznie przedłużacze odpowiednio oznaczone i dopuszczone do pracy na zewnątrz.
18. Należy zachować uwagę.
Należy przystępować do pracy z uwagą. Nie należy używać urządzeń elektrycznych bez należytej koncentracji.
19. Należy sprawdzać urządzenia elektryczne pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przed dalszym użytkowaniem urządzeń elektrycznych należy dokładnie zbadać elementy mocujące lub lekko uszkodzone części pod kątem zdolności do prawidłowej pracy. Należy sprawdzić, czy ruchome części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być odpowiednio zmontowane i spełniać wszystkie warunki  zapewniające prawidłową pracę urządzenia elektrycznego.
20. Należy stosować tylko firmowe oprzyrządowanie i urządzenia dodatkowe wymienione w instrukcji obsługi 
i w aktualnych katalogach.
Użycie innych narzędzi i oprzyrządowania może prowadzić do zranienia.
21. Urządzenia elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych.
Urządzenia elektryczne firmy ROTHENBERGER  spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych. W przypadku samodzielnej reperacji może dochodzić do wypadków.
Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.
Wyposażenie dodatkowe  patrz strona 7.

[image: image8.wmf] 


[image: image9.wmf] 


� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








� EMBED CorelDraw.Rysunek.8  ���











Strona 8 z 8

[image: image10.wmf] 

[image: image11.wmf][image: image12.wmf] 

[image: image13.wmf] 

_1053352238.doc
[image: image1.png]ROTHENBERGER








_1054368156.bin

_1054454944.unknown

_1049628132.doc
[image: image1.png]ROTHENBERGER








