[image: image1.jpg]
[image: image2.png]



Instrukcja obsługi

Uniflex N 30 Automatik

Nr art. 7.8575

Spis treści 

3Zastosowanie


31
Dane techniczne


32
Rysunek głównych podzespołów


43
Budowa i działanie


44
Instrukcja obsługi


44.1
Uruchomienie


44.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


44.3
Obsługa


54.4
Wyłączenie


54.5
Urządzenia dodatkowe


55
Konserwacja, pielęgnacja, utrzymanie


66
Schemat budowy i części zamienne


66.1
Schemat budowy


76.2
Lista części zamiennych


77
Akcesoria


78
Obsługa klienta





Zastosowanie 

Rothenberger Uniflex N 30 Automatik jest urządzeniem z napędem elektrycznym do czyszczenia rur w zakresie od ( 30 mm do ( 75 mm.

Nadaje się szczególnie do czyszczenia rur w budynkach, na przykład kuchniach, łazienkach i toalecie, do rur odpływowych, odpływów itd. 

Długość zakresu roboczego wynosi ok. 10 metrów. 

Urządzenie spełnia wytyczne EG i jest oznaczone symbolem CE. 

(patrz świadectwo zgodności Rothenberger)

1 Dane techniczne 

· wiertarka 230 V, 50 Hz, 2,2 A/ pobór mocy 450 wat , 250 wat mocy wydawanej, prawe i lewe obroty, prędkość obrotowa regulowana elektronicznie  od 0 – 1200 obr./min

· spirala ( 3/8” x 10,6 m z zamocowanym wiertłem maczugowatym ( 28

· waga ok. 8,1 kg

2 Rysunek głównych podzespołów 

1.) pojemnik spirali

2.) obudowa posuwowa z obracanym uchwytem 

3.) wiertarka z pokrywą i pojemnik spirali

4.) spirala z wiertłem maczugowatym 

[image: image3.png]




3 Budowa i działanie

Napęd elektryczny (wiertarka) połączony jest z pojemnikiem spirali i wprawia go w ruch  obrotowy w lewo lub w prawo. W pojemniku znajduje się nawinięta spirala z wiertłem maczugowatym na końcu spirali (na zewnątrz pojemnika). U wylotu pojemnika zamocowana jest obudowa posuwowa. Poprzez skośne ustawienie znajdujących się w środku rolek spirala transportowana jest osiowo, w zależności od kierunku obrotów,  do pojemnika lub z pojemnika. Uchwyt obudowy posuwowej jest obrotowy. Za jego pośrednictwem zmienia się siłę nacisku rolek na spiralę. W przypadku zacięcia się spirali następuje posuw automatyczny, jeśli rolka dociskowa zostanie poluzowana (uchwyt obrócić w lewo), spirala zachowa swoje obroty, jednak bez posuwu. 

3 Instrukcja obsługi

3.1 Uruchomienie 

· Podłączyć wiertarkę do sieci elektrycznej.

· Urządzenie czyszczące trzymać mocno za uchwyt wiertarki i uchwyt obrotowy posuwu.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

· Przed włączeniem wiertarki wstępne ustawienie prędkości obrotowej przekręcić w najdalszą pozycję, na najmniejszą prędkość obrotową (patrz wstępne ustawienie prędkości obrotowej). Pracę rozpoczynać w tej pozycji.

· Wiertarka pracuje tym szybciej, im głębiej wciśniesz przycisk. Dzięki tej elektronice można regulować prędkość obrotową i moment obrotowy. 

· Wiertło maczugowate może wystawać najwyżej na 150 mm z obudowy posuwowej (niebezpieczeństwo obrażeń ciała)

· Odległość pomiędzy ciałem a pojemnikiem spirali powinna być wystarczająco duża, tak aby pojemnik mógł się swobodnie obracać.

W ten sposób zapewnione są bezpieczeństwo i gotowość do pracy.

3.3 Obsługa 

· Włączyć wiertarkę, rozpoczynać na małych obrotach.

· Skontrolować kierunek obrotów, w razie potrzeby zmienić (dźwignię zmiany kierunku obrotów przełączać wyłącznie wtedy, gdy wiertarka jest wyłączona).

· Prędkość obrotową i moment obrotowy wyregulować stosownie do potrzeb.

· Ustawić posuw automatyczny poprzez dokręcenie uchwytu ręcznego. 

· Przeprowadzić czyszczenie rur z lub bez automatycznego posuwu. 

Wstępne ustawienie prędkości obrotowej 

Kierunek +:





Kierunek - : 

większa prędkość obrotowa



mniejsza prędkość obrotowa

Po zakończeniu czyszczenia rur:

· Przełączyć wiertarkę w stan „lewych obrotów”.

· Spiralę wciągnąć z powrotem do pojemnika zostawiając ok.  150 mm na zewnątrz.

3.4 Wyłączenie

· Wyłączyć wiertarkę – puścić przycisk lub wcisnąć na krótko, jeśli wciśnięty został uprzednio guzik ustalający.

· W stanie wyłączonym przełączyć na „prawe obroty”.

· Odłączyć wiertarkę od sieci – wyciągnąć wtyczkę.

[image: image4.png]



3.5 Urządzenia dodatkowe

Do różnych prac czyszczących potrzebne są różne narzędzia. Nie są one zakresem dostawy.  

Narzędzia przyłączane są w razie potrzeby do spirali (patrz punkt 8 akcesoria)

4 Konserwacja, pielęgnacja, utrzymanie

· Spirala powinna być codziennie czyszczona i konserwowana. 

Zalecamy do tego celu stosowanie środka ROWONAL.

· Odłączyć wiertarkę z pokrywą od pojemnika (zamek bagnetowy). W ten sposób uzyskany zostanie dostęp do spirali w pojemniku w celu jej pielęgnacji.  

· Chronić wiertarkę i kabel przed uszkodzeniami. 

· Otwory wentylacyjne wiertarki utrzymywać w czystości.

· Regularnie czyścić i konserwować obudowę posuwową. W tym celu całkowicie wykręcić uchwyt przytrzymujący. 

Prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony, wykwalifikowany personel przy zachowaniu wszelkich przepisów bezpieczeństwa!

Naprawy przeprowadzane są fachowo przez producenta: 

ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH

Lillienstr. 71-87

37235 Hessisch Lichtenau

Schemat budowy i części zamienne 

4.1 Schemat budowy 

[image: image5.png]




4.2 Lista części zamiennych 

	Poz. 
	Liczba sztuk
	Nazwa
	Nr art.

	1
	1
	Uchwyt dociskowy
	

	2
	1
	Obudowa posuwowa
	

	3
	1
	Głowica widelcowata
	

	4
	1
	Pierścień zaciskowy
	

	5
	2
	Śruba łożyskowa
	

	6
	1
	Oś
	

	7
	4
	Podkładka
	

	8
	1
	Tuleja gwintowana
	

	9
	1
	Wał łożyskowy
	

	10
	
	
	

	11
	1
	Uchwyt ręczny
	

	12
	1
	Pojemnik spirali
	

	13
	1
	Wiertarka ręczna
	

	14
	1
	Łożysko wałeczkowe poprzeczne
	

	15
	3
	Łożysko wałeczkowe poprzeczne
	

	16
	1
	Trzpień gwintowany
	

	17
	1
	Trzpień gwintowany
	

	18
	1
	Trzpień gwintowany
	

	19
	1
	Pierścień zabezpieczający
	

	20
	1
	Pierścień zabezpieczający
	

	21
	2
	Trzpień naciągowy
	

	22
	10
	Sprężyna talerzowa
	

	23
	1
	Spirala 3/8”x 10,6 m 
	

	24
	1
	Wiertło maczugowate
	

	25
	1
	Pokrywa mocowania na wiertarkę 
	


5 Akcesoria

	Nazwa
	

	Wiertło maczugowate
	

	Wiertło maczugowate przegubowe
	

	Głowica tnąca widelcowata  
	

	Zapasowa spirala 3/8”x 10,6 m
	

	Zapasowe złącze spirali 3/8” dodatnie
	

	Zapasowe złącze spirali 3/8” ujemne
	

	Puszka sprayu ROWONAL
	

	Kanister plastikowy ROWONAL
	

	Rozpylacz ręczny ROWONAL, pusty 
	


6 Obsługa klienta

Sprzedaż:



ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH






Industriestr. 7






65779 Kelkheim/ Ts

Produkcja i części zamienne:   
ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH

Lillienstr. 71-87

37235 Hessisch Lichtenau

PAGE  
5

