[image: image1.jpg]ROTHENBERGER




TIGER * STAR

[image: image2.png]



Nr art. 863000
PL Instrukcja obsługi piły TIGER

Model ze sterowaniem elektronicznym
PL Schemat połączeń elektrycznych

[image: image3.png]— Abb. 1




[image: image4.png]Abb. 2



[image: image5.png]


      [image: image6.png]Schaltplan I Schema di collegamento
Block diagram NL Schakeldiagram
Schéma-bloc DK Kredslobdiagram
Esquema de conexiones :

' |
! R
Lt DB /
)l 3
!

ll

T

|
20 0
a5
0

L) e






INSTRUKCJA OBSŁUGI






str.

1.0
Opis








2

1.1
Zakres dostawy






2

2.0
Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkowników


2

2.1
UWAGA! 


Wkładka: Instrukcja bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

2

2.2
Ogólne warunki bezpieczeństwa




2

3.0
Dane techniczne






4

3.1
Konstrukcja urządzenia





4

4.0
Uruchomienie urządzenia





4

4.1
Instrukcja transportowa





4

4.2
Montaż i ustawienie






4

4.3
Osadzanie i wymiana brzeszczotu




5

5.0
Wyłączanie urządzenia





5

6.0
Instrukcja użytkowania





5

6.1
Ruchomy trzewik oporowy





5

6.2
Trzymanie piły






5

6.3
Przygotowanie  miejsca pracy




5

6.4
Regulacja prędkości cięcia





5

6.5
Cięcie drewna






           6

6.5.1
Cięcia wgłębne /Nacięcia 




           6

6.6
Cięcie metalu






           6

7.0
Konserwacja






           6

7.1
Pielęgnacja







6

7.2
Wymiana szczotek węglowych




6

7.3 
Serwis i naprawy






7

7.4
Likwidacja  urządzenia





7

8.0
Usuwanie awarii






7

8.1
Części szybko zużywające się i akcesoria dodatkowe

7

9.0
Oświadczenie o zgodności z wymogami CE



8

10.0
Gwarancja, karta gwarancyjna




8

1.0 Opis

Szanowny Kliencie !

serdecznie gratulujemy dokonanego zakupu piły uniwersalnej typu TIGER*STAR. 

Piła uniwersalna TIGER*STAR wyposażona jest w elektroniczną regulację ilości obrotów. Jest to poręczna piła uniwersalna o zwartej konstrukcji, do ręcznego cięcia drewna (nawet z gwoździami), stali, stali stopowych, żeliwa, blachy stalowej, rur i profili metalowych, tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych, równo z licem ścian, w najciaśniejszych  miejscach, w szybach, ważąca jedynie 3,6 kg, a więc łatwa w stosowaniu przy cięciu w pozycji nad głową.

Brzeszczoty do piły uniwersalnej  ROTHENBERGER Universal HSS BI-Metal są znakomicie przystosowane do trudnych warunków pracy piły uniwersalnej TIGER*STAR i gwarantują najwyższą jakość cięcia.

Wysoka jakość piły będzie możliwa do utrzymania przez długi czas, jeśli będziecie Państwo przestrzegać instrukcji obsługi i warunków bezpieczeństwa jak też zasad jej konserwacji.

[image: image7.png]


  UWAGA!

Przed uruchomieniem piły uniwersalnej proszę starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy też zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami, stwarzanymi przez urządzenie.

Stan na kwiecień 2001 r.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.
2.0 Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkowników

2.1 UWAGA!   [image: image8.png]



W trakcie użytkowania elektronarzędzi i maszyn elektrycznych należy przestrzegać zasad, podanych w załączonej broszurze p.t. „Instrukcja bezpieczeństwa dla elektronarzędzi”, co pozwoli uniknąć porażenia prądem elektrycznym,  zranień czy oparzeń.  Prosimy o dokładne przestudiowanie tych zasad przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję tę należy mieć zawsze w zasięgu ręki.

2.2 Ogólne warunki bezpieczeństwa

Ogólne i indywidualne przesłanki bezpiecznej eksploatacji

- Prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia; ostrożne obchodzenie się z nim oraz przestrzeganie instrukcji obsługi to bezwzględne warunki wyjściowe do zapobiegania wypadkom;

- Należy zadbać o to, by urządzenie eksploatowane było wyłącznie w stanie sprawnym i bezpiecznym, co oznacza, że może być ono obsługiwany jedynie przez upoważniony do tego personel;

- Każdy rodzaj robót może być wykonywany jedynie przez dopuszczony do tego i odpowiednio przeszkolony personel!

- Należy w jasny sposób określić zakres odpowiedzialności osób, którym powierzono obsługę, wyposażenie, konserwację i naprawy urządzenia.

- Personel szkolony lub będący w trakcie ogólnego przyuczania do zawodu może posługiwać się urządzeniem jedynie pod stałym nadzorem doświadczonej osoby.

- Ogólne prace przy instalacji elektrycznej piły mogą być wykonywane jedynie przez uprawnionego elektryka lub przez odpowiednio przeszkolone osoby pod nadzorem elektryka, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiednia odzież robocza

- Należy nosić wyłącznie ściśle przylegającą odzież! Przed włączeniem piły trzeba zdjąć rękawiczki, biżuterię, zegarki naręczne itp. przedmioty, gdyż mogą one zaczepić się o ruchome elementy piły;

- Stosownie do aktualnych warunków pracy należy zakładać buty bezpieczeństwa, kask, okulary ochronne, zaś w przypadku długich włosów – siatkę do włosów.
Miejsce pracy:

- Należy unikać pracy w otoczeniu, stwarzającym zagrożenia!

- Należy zważać, by miejsce pracy było dostatecznie jasno oświetlone!

Temperatura otoczenia:

- Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od –100C do 500C. 

Zasilanie:

- Sprawdzić napięcie w sieci: musi być ono zgodne z napięciem, podanym na tabliczce znamionowej!

- Przed przyłączeniem do sieci sprawdzić stan wtyczki i kabla zasilającego.

- Przed przyłączeniem urządzenia do sieci włącznik winien być ustawiony w pozycji „Wyłączone” (Aus).

- Ochrona przed porażeniem: Urządzenie ma klasę bezpieczeństwa II, silnik wyposażony jest w podwójną izolację. Dodatkowe zerowanie nie jest konieczne.

Wtyczka i kabel zasilający:

- Piłę należy wyłączać nie za wtyczkę lecz przy pomocy wyłącznika silnika,;

- Wtyczki nigdy nie wolno wyłączać z gniazda zasilającego, ciągnąc ją za kabel;

- Urządzenia nie wolno poruszać lub przenosić, pociągając za kabel;

- Kabel należy chronić przed olejem, źródłami ciepła i ostrymi krawędziami;

- Uszkodzony kabel zasilający lub urządzenie zwijające należy bezzwłocznie wymienić.

Przedłużacz:

- Prosimy o stosowanie jako przedłużacza kabla H07 RN 3x1,5 mm2.

- Należy dobierać możliwie krótkie i grube przedłużacze. W każdym przypadku musi on być zaprojektowany pod natężenie ponad 15 amper i mierzyć mniej niż 30 m. długości.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla pił uniwersalnych:

Podłączanie do źródła zasilania, włączanie i wyłączanie:

- Przed przyłączeniem wtyczki do gniazda zasilającego zawsze należy się upewnić, czy włącznik znajduje się w pozycji wyłączonej (Aus). 

- Po wyłączeniu piły nie wolno wyhamowywać ruchu brzeszczotu palcami.

- Piłę generalnie wolno odkładać na stół roboczy jedynie w stanie wyłączonym. Brzeszczot pozostaje w ruchu jeszcze przez chwilę po wyłączeniu piły.

W trakcie cięcia:

- Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć z obrabianego materiału wszystkie gwoździe i elementy metalowe (tylko w przypadku cięcia drewna).

- Proszę w miarę możności stosować urządzenia do mocowania ciętego materiału.

- Proszę nie próbować opiłowywać wyjątkowo małych przedmiotów.

- W czasie pracy  nie należy się nadmiernie pochylać. Proszę upewnić się co do stabilności oparcia nóg, zwłaszcza na drabinach i podestach.

- Piłę należy zawsze trzymać oburącz.

Kontrola i wymiana brzeszczotów:

- Przed czyszczeniem lub wymianą brzeszczotu proszę wyłączyć wtyczkę z sieci.

- Proszę stosować wyłącznie brzeszczoty firmy ROTHENBERGER.

- Pracować należy tylko przy użyciu ostrych i pracujących bez zastrzeżeń brzeszczotów. Brzeszczoty pęknięte lub zgięte należy natychmiast wymienić.

Konserwacja:

- Należy zapewnić systematyczną konserwację piły. Tylko stała konserwacja maszyny zapewni jej maksymalną sprawność i bezpieczną pracę. Należy przy tym przestrzegać podanych wytycznych oraz danych, dotyczących wymiany szczotek węglowych.

- Przed podjęciem czynności konserwacyjnych lub naprawczych należy wyłączyć piłę i bezwzględnie wyłączyć wtyczkę z sieci.

Przechowywanie piły:

O ile piła nie jest używana, winna być przechowywana w zamkniętym i suchym miejscu, nie dostępnym dla dzieci.

Pozostałe zagrożenia:

- Urządzenie to odpowiada wymogom bezpieczeństwa, określonym w Wytycznych dla Maszyn; mimo tego istnieje zagrożenie, związane z funkcją „cięcia”.

[image: image9.png]


  UWAGA!

Poziom hałasu na miejscu pracy może przekraczać 65 dB (A). W takim przypadku operator piły winien zostać wyposażony w odpowiednie środki ochronne.

3.0 Dane techniczne

Pobór mocy

820 W

Styczniki

16 A

Klasa ochronna II
ٱ

Napięcie/częstotliwość
230 V – 50/60 Hz

Ilość cięć na minutę
0 – 2500 min –1
Strefa cięcia:


drewno

165 mm


metal

19 mm

Poziom hałasu

Lp+ 87,3 db(A)




Lw=100 dB(A)

Drgania


8,992 m/s2
Ciężar


3,6 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia




- 100C do +500C

3.1 Konstrukcja urządzenia (ryc. 1)

1. Obudowa izolacyjna/przekładnia

2. Silnik

3. Wyłącznik

4. Trzewik oporowy

5. Brzeszczot

6. Pokrywa szczotek

7. Regulator ilości suwów
4.0 Uruchomienie urządzenia

4.1 Instrukcja transportowa

Przed transportem piły należy usunąć z niej brzeszczot. Po ulokowaniu urządzenia i wszystkich jego części w walizce możne je bezpiecznie przenosić z miejsca na miejsce.

4.2 Montaż i ustawianie piły

Stosując kabel przedłużający należy zważać na to, by mierzył on mniej niż 30 m. długości i był przystosowany do prądu o natężeniu przynajmniej 15 A.

4.3 Osadzenie i wymiana brzeszczotu

Brzeszczot firmy ROTHENBERGER należy dobierać w zależności od rodzaju ciętego  materiału lub wymiaru  rury. 

[image: image10.png]



Przed umocowaniem brzeszczotu należy wyłączyć z sieci wtyczkę. Szybkomocujący uchwyt do brzeszczotu otwiera się poprzez obrót i przytrzymywanie pierścienia mocującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie brzeszczot należy wsunąć do oporu i pozwolić zaskoczyć pierścieniowi mocującemu.  Raz jeszcze sprawdzić, czy brzeszczot jest osadzony stabilnie.

[image: image11.png]


UWAGA!

Przed podłączeniem do źródła zasilania brzeszczot powinien być już trwale zamocowany w uchwycie piły.

5.0 Wyłączanie urządzenia

[image: image12.png]


 

W celu uniknięcia zwarcia lub uszkodzenia kabla zasilającego przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego. W nagłych wypadkach wtyczkę należy wyszarpnąć.

6.0 Instrukcja użytkowania

6.1 Ruchomy trzewik oporowy

Trzewik oporowy gwarantuje dobre prowadzenie piły. 

Jest on ruchomy, co pozwala na powolne nadawanie pile pozycji prostopadłej do obrabianego materiału, przy jednoczesnym zbliżaniu się do niego osoby obsługującej piłę.  Można go ustawiać w różnych pozycjach w celu wykorzystania pełnej długości brzeszczotu.

[image: image13.png]


UWAGA!

Najpierw wyłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego!

Umieszczoną  z boku śrubę imbusową należy zwolnić dołączonym kluczem sześciokątnym. Ustawić we właściwym położeniu trzewik i ponownie dokręcić śrubę. 

6.2 Trzymanie piły

Jeśli brzeszczot zaczepi o przewód pod napięciem, obudowa przekładni, płyta łącząca i brzeszczot mogą przewodzić prąd!

[image: image14.png]


OSTRZEŻENIE!

W celu wyeliminowania niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym piłę należy trzymać jak na ryc. 2; izolowany trzon z tworzywa sztucznego musi być nie uszkodzony i prawidłowo założony.

6.3 Przygotowanie miejsca pracy

Dobrać do materiału właściwy brzeszczot firmy ROTHENBERGER i określić prędkość ilość suwów. Starannie umocować cięty materiał, mniejsze elementy zacisnąć w imadle lub przytwierdzić do stołu montażowego zwornicą śrubową („śrubsztakiem”).

W przypadku wykonywania cięć po krzywej materiał w miarę potrzeby i postępu cięcia należy ponownie mocować w celu zapobieżenia drganiom.

Większe elementy można w trakcie cięcia przytrzymywać ręką na koźle. 

Optymalną prędkość cięcia uzyskuje się poprzez przyłożenie niewielkiej siły docisku do przodu; silniejszy docisk nie zwiększa szybkości cięcia.

6.4 Regulacja prędkości cięcia

Elektroniczna regulacja ilości obrotów służy do ustawiania prędkości cięcia. Cyfra „1” na pokrętle regulacyjnym oznacza najniższą zaś cyfra „6” najwyższą prędkość cięcia.

Wysokie prędkości obrotowe należy ustawiać  przy cięciu stali i metali nieżelaznych, zaś dla stali stopowych – niższe (cyfry 2-3).

[image: image15.png]


UWAGA !

Zbyt niska prędkość obrotowa, utrzymywana przez dłuższy czas cięcia, może spowodować uszkodzenie silnika. Należy unikać zbyt silnego nacisku brzeszczotu na materiał, prowadzącego do zatrzymania pracy piły. 

Prędkość cięcia należy ustalić tak, by nie zakłócić funkcji cięcia brzeszczotu. 

Szybkość cięcia należy w zasadzie ustawiać bez obciążenia.

6.5 Cięcie drewna

Piła uniwersalna wykonuje ruch zbliżony do ruchu piły taśmowej – w kierunku do osoby obsługującej piłę. 

Ponieważ brzeszczot tnie w trakcie suwu do góry,  płyta drewna winna być ułożona tylną płaszczyzną do góry, co zapobiegnie tworzeniu się na stronie przedniej zadr.

6.5.1 Cięcia wgłębne / Nacięcia

Piła uniwersalna może być stosowana do cięcia wgłębnego (wyrzynania) w  jednej płaszczyźnie w drewnie, 

sklejce, płytach ściennych i tworzywach sztucznych.

Nie zaleca się dokonywania wyrzynania w metalu.

Najpierw należy wyraźnie zaznaczyć linię cięcia na obrabianym materiale.

Następnie piłę przykłada się równolegle do obrabianej powierzchni zgodnie z ryc. 3, i przytrzymując jedną ręką jej przednią część włącza silnik. 

Poprzez silny nacisk na przednią część piły, połączony z unoszeniem jej uchwytu doprowadza się do wcięcia się brzeszczotu w materiał na całej jego grubości (ryc. 4). Cięcie należy kontynuować aż do nadania pile pozycji pionowej, a następnie prowadzić je wzdłuż zaznaczonych linii

[image: image16.png]


OSTRZEŻENIE

W przypadku ślepych cięć należy upewnić się, że brzeszczot nie zetknie się z przewodami elektrycznymi, rurami, przewodami wodnymi itp.

Należy też upewnić się, czy izolowany uchwyt został prawidłowo zamontowany.

6.6 Cięcie metalu

Podczas cięcia profili stalowych, jak dwuteowniki, teowniki i ceowniki brzeszczot należy przyłożyć tak, by z materiałem stykała się możliwie duża ilość zębów. 

Nacinanie metalu można poprzedzić nawierceniem otworu. Naniesienie oleju wzdłuż linii cięcia  przedłuża żywotność brzeszczotu.

7.0 Konserwacja

7.1 Pielęgnacja
[image: image17.png]



Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego.

W celu utrzymania przez możliwie długi czas sprawności piły i jej wyposażenia zalecamy ich czyszczenie po każdorazowym użyciu.

Do czyszczenia piły nie wolno stosować rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić uszczelki i elementy z tworzyw sztucznych.

Silnik i wszystkie inne części instalacji elektrycznej można czyścić jedynie na sucho. 

Polecamy Państwu nasze placówki serwisowe, które sprawnie i fachowo dokonają przeglądów i napraw urządzenia.

7.2 Wymiana szczotek węglowych

Silnik piły Tiger Star wyposażony jest w 2 szczotki węglowe, które należy kontrolować po każdym okresowym przeglądzie, co 100 godzin roboczych. W przypadku zużycia szczotek do grubości nie większej 3 mm należy je po obu stronach wymienić na nowe.

[image: image18.png]


UWAGA !

Na wstępie należy wyłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego. 

Szczotki węglowe można zdemontować poprzez wykręcenie śrub z rowkiem, położonych powyżej i poniżej silnika. 

7.3 Serwis i naprawy

Nawet najwyższej jakości narzędzia i urządzenia podlegają w trakcie eksploatacji naturalnemu zużyciu. Dlatego też należy je systematycznie konserwować. 

Informacje uzyskacie Państwo w ROTHENBERGER  Service Hotline, tel. (0)5195 800-444.

7.4 Likwidacja urządzenia

Narzędzia i urządzenia elektryczne zawierają surowce lub tworzywa sztuczne, które można powtórnie wykorzystać, jak też składniki, które winny być fachowo utylizowane.

Likwidując urządzenie należy poprosić o pomoc profesjonalna firmę utylizacyjną.
8.0 Usuwanie awarii

	Awaria
	Możliwe przyczyny
	Usuwanie awarii

	Zbyt słaba moc silnika
	Zbyt długi kabel przedłużacza. lub zbyt mały jego przekrój
	Przedłużacze powyżej 30 m. muszą mieć większy przekrój (R07).

	Pękanie brzeszczotu
	Brzeszczot umocowany nieprawidłowo.
	Poprawić mocowanie brzeszczotu.

	
	Zbyt silny nacisk na piłę
	Ciąć materiał z mniejszym naciskiem.

	Silnik nie włącza się.
	Uszkodzenie kabla zasilającego
	Skontrolować kabel zasilający bądź przedłużacz i w miarę potrzeby wymienić go.

	
	Wytarte szczotki węglowe
	Wymienić obie szczotki.


8.1 Części szybko zużywające się i akcesoria dodatkowe

Nr art. 

T863999 

Szczotki węglowe (2 szt.)

321214


Klucz do śrub imbusowych sześciokątnych 4 m

9.0 Oświadczenie zgodności z wymogami CE

Firma ROTHENBERGER oświadcza niniejszym, że niniejsze narzędzie elektryczne wykonane zostało zgodnie z wytycznymi i normami 89/392/EWG, 89/336/EWG, 72/23/EWG, EN 50144-2-10: 1996; EN 55014-1/1993 A2/1999, EN 55014-2/1997; EN 61000-3-2/1995A2/1998, EN 61000-3-3/1995. Dalszych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod podanym poniżej adresem lub w którejś z wymienionych na wstepie spółek-córek firmy ROTHENBERGER.

ROTHENBERGER Werkzeuge AG

Industriestrasse 7

D-65779 Kelkheim/Taunus

z up. mgr inż. Goldbach

10.0 Gwarancja
Na piłę uniwersalną Tiger Star udzielamy 6-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dostawy (udokumentowanej fakturą lub dowodem dostawy). Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wszelkich usterek i wad urządzenia, występujących w okresie gwarancyjnym i spowodowanym w sposób udokumentowany wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. Wyklucza się roszczenia, wykraczające poza powyższe.

Gwarancja nie obejmuje usterek lub wad, wywołanych nieprawidłowym podłączeniem i obsługą piły, jak też nie przestrzeganiem instrukcji obsługi i wytycznych bezpieczeństwa dla elektronarzędzi.

Z gwarancji wyklucza się także uszkodzenia, wynikłe z naturalnego zużycia, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwego zastosowania, lekceważenia instrukcji, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, przeciążenia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, prób demontażu przez osoby nieupoważnione, za które nie odpowiada firma ROTHENBERGER.

Zobowiązania gwarancyjne wyłącza się również w przypadku stosowania innych części, niż oryginalne części firmy ROTHENBERGER (np. szczotek węglowych), jak też w razie otwierania urządzenia przez osoby nieupoważnione przed upływem okresu gwarancyjnego.

Wymieniane części stają się ponownie naszą własnością. W niektórych krajach możliwe jest doliczenie opłat za doręczenie.
