[image: image10.jpg]ROTHENBERGER






[image: image20.png]Fig. 5 Fig. 4 Flg. 5 Fig. BA

PLUSH REQERSED
BREAK BREAK

1T - 89




IMPORTER

Rothenberger Polska Sp. z o. o. 
04-798 WARSZAWA,   ul. Cyklamenów 1
tel. (22) 6127701,      tel./fax (22) 6127295



e-mail:

biuro@rothenberger.pl
 
internet:

www.rothenberger.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIŁY ELEKTRYCZNEJ UNIWERSALNEJ TYPU TYGRYSICA


[image: image2.png]




GRATULUJEMY PAŃSTWU

zakupu nowej, wydajnej maszyny produkcji firmy ROTHENBERGER.

Jesteśmy przekonani, że zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i stosowanie się do jej zaleceń zapewni Państwu  długą i bez awaryjną pracę maszyny.

Instrukcja  obsługi przekaże  Państwu  w sposób szczegółowy wszystko to, co warto wiedzieć o obsłudze maszyny 
i pomoże racjonalnie wykorzystać maszynę w najkrótszym czasie.                                                                       

UWAGA

Przed uruchomieniem tej maszyny prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z możliwymi źródłami zagrożeń ze strony tej maszyny.

SERWIS

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są przez autoryzowany serwis.

KOMPLEX, ul. Czarnkowska 3, 60-419 POZNAŃ.

Tel. 0 (61) 847 04 27, 0 (61) 847 04 28, fax 0 (61) 848 08 32

Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać napraw maszyny pod rygorem utraty gwarancji. Dopuszcza się wykonanie drobnych napraw podanych w niniejszej instrukcji.[image: image1.jpg]ROTHENBERGER





UNIWERSALNA PIŁA ELEKTRONICZNA TYGRYSICA
1.
Informacje techniczne

1.1.
Podstawowe dane techniczne

	Napięcie
	230 V

	Moc znamionowa
	1050 W

	Zakres stosowania:
	

	drewno/tworzywa sztuczne
	305 mm/12"

	metal
	19 mm/3/4"

	Liczba suwów na minutę
	0 - 2600 min-1

	Regulacja suwu
	bezstopniowa, elektroniczna

	Przełączanie suwu
	orbitalny lub horyzontalny

	Masa (bez walizki)
	4,5 kg

	Poziom hałasu (w okolicy ucha)
	83 dB


1.2 
Dziedziny zastosowania:
· demontaż instalacji rurowych, konstrukcji z metalu, drewna, tworzyw sztucznych i innych materiałów.
· montaż i prace naprawcze konstrukcji i instalacji rurowych.
· wykorzystując posuw orbitalny można wykonywać przecięcia w okładzinach ściennych i sufitowych, 
w podłogach drewnianych i  w prefabrykowanych ścianach a także w materiałach litych. 
· cięcia kształtowane, także w materiałach litych.
· odcinanie wystających końców rur, także w trudno dostępnych miejscach.
1.3.
Instalacja i obsługa.
1.3.1.

Zakres dostawy:
- piła "Tygrysica" firmy ROTHENBERGER
- 5 częściowy zestaw brzeszczotów
- klucz imbusowy 3 / 16"
- walizka z blachy stalowej
- instrukcja użytkowania i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z elektronarzędziami. 
[image: image10.jpg]
1.3.2.

Zakładanie i wymiana brzeszczotu.
Przed przystąpieniem do wymiany brzeszczotu wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Wybrać brzeszczot odpowiedni do danego materiału i wielkości. Brzeszczot wprowadzić od czoła do mocowania zaciskowego w taki sposób, aby trzpień mocujący drążek posuwu zaskoczył do otworu brzeszczotu piły a jej zęby były ustawione w kierunku zgodnym z rys. 3/4. Śrubę zaciskową mocno dociągnąć kluczem imbusowym (rys. 1).
	
[image: image3.wmf]Otwór w

brzeszczocie

Tu wprowadzić

brzeszczot

piły

Zacisk mocujący

brzeszczot piły

Śruba

zaciskowa

Nakładka z

tworzywa

sztucznego

Przód

obudowy

Gniazdo do

mocowania

brzeszczota

piły

Drążek

posuwu




Rys. 1
1.3.3.
Przygotowanie do pracy
Wybrać brzeszczot odpowiedni do rodzaju ciętego materiału. Ustawić szybkość posuwu i jego rodzaj. Dobrze umocować cięty materiał, mniejsze części zacisnąć w imadle lub przymocować do stołu warsztatowego skręcanym ściskiem. Podczas wykonywania cięć łukowych należy odpowiednio do zaawansowania procesu cięcia na nowo umocować cięty materiał, aby uniknąć wibracji. Większe detale mogą być przytrzymywane ręcznie na kozłach do piłowania.
1.3.4. 
Cięcie materiałów miękkich/Cięcie wgłębne.
Dźwignię B (rys. 2) ustawić w pozycji "WOOD" - "DREWNO" (posuw orbitalny).
	[image: image4.png]





Rys. 2
Piła "Tygrysica" może być używana do nacinania powierzchni w drewnie, płytach spilśnionych lub z MDF, płytach ściennych i materiałach z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu cięć wgłębnych piłę przyłożyć równolegle do detalu, przytrzymując jedną ręką za przednią część ustalić jej położenie i włączyć (rys. 5). Przyciskać mocno piłę w kierunku prowadnicy i jednocześnie podnosić rękojeść do góry, aż nastąpi przecięcie materiału przez brzeszczot (rys. 6). Piłować dalej, aż piła ustawi się prostopadle do ciętego materiału. Wówczas rozpocząć prowadzenie piły wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii cięcia.
[image: image11.wmf] 

UWAGA! Podczas cięcia w ścianach, sufitach i innych miejscach o których nie wiadomo, co znajduje się za nimi, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość przecięcia przewodów elektrycznych, wodociągowych lub gazowych. 
	[image: image5.png]



Rys. 3

	[image: image6.png]



Rys. 4


	[image: image7.png]


 
Rys. 5

	[image: image8.png]



Rys. 6



1.3.5.
Cięcie metali
Najpierw ustawić dźwignię B w pozycji prostopadłej (posuw horyzontalny), patrz rys. 3.
Przy cięciu prętów, płaskowników i kształtowników stalowych należy przyłożyć piłę w taki sposób, aby na metal nacierało jak najwięcej zębów. Przy wykonywaniu cięć kieszeniowych w metalu należy koniecznie wykonać wiercenie wstępne!
1.3.6.
Dogląd i konserwacja
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda sieciowego!
Regularnie przedmuchiwać sprężonym powietrzem otwory wentylacyjne urządzenia. Należy przy tym używać okularów ochronnych!
Po zakończeniu prac poleca się  otwarty przód obudowy (uchwyt dla brzeszczotu) spryskać sprayem ROWONAL lub płynem do narzynania gwintów i powiesić piłę na okres jednej nocy kierując ten otwór ku dołowi. W ten sposób zanieczyszczenia i osady ulegną rozpuszczeniu i wypłyną. Czynności te są niezbędne w celu uniknięcia złamania drążka posuwu.
2.
Informacje rynkowe i marketingowe
2.1.
Szczególne korzyści użytkowe piły uniwersalnej "Tygrysica"
· Możliwość cięcia z wykorzystaniem posuwu horyzontalnego lub orbitalnego.
· Wykorzystując posuw orbitalny można ciąć materiały lite (miękkie) bez wykonywania wiercenia wstępnego. Dzięki temu skraca się czas cięcia.
· Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki zastosowaniu podwójnej izolacji i sprawdzonej w praktyce konstrukcji prowadzenia drążka posuwu.
2.2
Jakie korzyści ma klient?
· Oszczędność czasu i czysta praca w materiałach litych przy cięciu i wykonywaniu wgłębień.
· Cięcie materiałów litych do głębokości 305 mm.
· Bezpieczny i oszczędny czasowo demontaż konstrukcji wykonanych z różnych materiałów, także w trudno dostępnych miejscach.
2.3.
Gwarancja 
[image: image12.wmf] 

Zgodnie ogólnymi warunkami obowiązującymi w Polsce.
2.5.
Wyposażenie i uzupełniająca paleta produktów
	Przeznaczenie brzeszczotów
	Liczba zębów na cal
	Długość w mm
	Numer katalogowy

	drewno, tworzywa sztuczne (HCS, szlifowane) drewno, metal
	6
6
6
	130
280
130
	86.5751
86.5752
86.5753

	izolacja (SS)
	10
	280
	86.5763

	blachy, profile
HSS do 3 mm
HSS do 1,5 mm
	24
32
	130
80
	86.5757
86.5756

	rury, profile
HSS do 3 mm
HSS do 8 mm
HSS do 3 mm
HSS do 8 mm
	18
14
18
14
	130
130
180
180
	86.5760
86.5759
86.5768
86.5767


[image: image9.png]//‘9
133 s 134
139
‘Q\ “140
148
\, 147




UWAGA!

W niektórych egzemplarzach pił zastosowano nowy system mocowania brzeszczotów o nazwie Quik-Change( ułatwiający wymianę narzędzi tnących.

KAŻDORAZOWA WYMIANA BRZESZCZOTU WYMAGA UPRZEDNIEGO WYCIĄGNIĘCIA WTYCZKI Z GNIAZDA SIECIOWEGO! 

Tryb postępowania podczas montażu/wymiany brzeszczotów:

1. upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego została wyciagnięta z gniazda sieciowego,

2. wyciągnąć drążek mocowania brzeszczotu maksymalnie do przodu i otworzyć prowadnicę, aby możliwy był dostęp do pierścienia zaciskowego uchwytu brzeszczotu (A), rys. 3 i 4

3. poprzez obracanie i trzymanie pierścienia zaciskowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara otworzyć uchwyt brzeszczotu, wsunąć brzeszczot aż do wyczuwalnego oporu i zwolnić pierścień zaciskowy. Poprzez pociąganie brzeszczotu należy upewnić się, że został on prawidłowo założony.

W przypadku złamania brzeszczotu i pozostawania złamanej części w uchwycie należy usunąć go przy pomocy drobnozębnego innego brzeszczotu (rys. 5A).

[image: image13.wmf] 


BRZESZCZOTY NALEŻY CZYŚCIĆ TYLKO PRZY POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA. NIE WOLNO ICH SMAROWAĆ OLEJEM LUB SMAREM STAŁYM.

PODCZAS PRACY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH.

[image: image14.wmf] 


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga! W celu ochrony przed porażeniem elektrycznym, zranieniem lub pożarem należy podczas użytkowania narzędzi elektrycznych przestrzegać następujących podstawowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Proszę przeczytać uważnie i przestrzegać  wszystkich tych wskazówek 
1. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości.
Nie uporządkowane miejsca pracy i stoły robocze są często przyczynami wypadków.
2. Należy unikać niebezpiecznego otoczenia.
Narzędzia elektryczne należy chronić przed deszczem, nie używać w pomieszczeniach wilgotnych lub przy dużej wilgotności powietrza. Miejsce pracy należy dobrze oświetlić. Nie należy używać urządzeń elektrycznych w pobliżu palnych cieczy lub gazów oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
3. Należy chronić się przed porażeniem elektrycznym 
Należy unikać dotykania uziemionych części (np. rur, kaloryferów, kuchenek i lodówek). Przy użytkowaniu urządzeń 
w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. wysoka wilgotność, wytwarzanie pyłu metalowego itd.) można zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania poprzez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika ochronnego prądu przeciążeniowego.
4. Nie dopuszczać dzieci.
Wszystkie osoby postronne trzymać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Nie należy dopuścić, aby osoby postronne dotykały urządzenia elektrycznego lub przewodu sieciowego.
5. Przechowywanie narzędzi elektrycznych.
[image: image15.wmf] 

Nie używane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu lub pod zamknięciem.
6. Nie należy przeciążać urządzeń elektrycznych.
Pracują one lepiej i pewniej w podanym przedziale obciążeń.
7. Należy używać odpowiednich narzędzi elektrycznych.
Nie należy nigdy używać maszyn o małej wydajności do wykonywania cięższych prac. 
Nie wykorzystywać urządzeń elektrycznych do celów do których nie są one przeznaczone.
8. Należy nosić odpowiednią odzież roboczą.
Nie wolno nosić żadnej obszernej odzieży i biżuterii! Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części maszyny. Przy pracach na wolnym powietrzu zaleca się noszenie rękawic gumowych i odpowiedniego obuwia (nie ślizgającego się). Osoby z długimi włosami powinny nosić siatkę na włosy.
9. Należy nosić okulary ochronne.
Przy wykonywaniu prac przy których powstaje kurz należy używać maski ochronnej.
10. Nie należy używać kabla sieciowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie wolno nigdy przenosić narzędzi trzymając je za przewód. Nie wolno nigdy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za kabel. Należy chronić przewód zasilający przed olejem, źródłami ciepła i ostrymi krawędziami.
11. Element obrabiany należy zamocować.
W celu zamocowania elementu obrabianego należy używać uchwytów mocujących lub imadła. W ten sposób jest on umocowany lepiej niż przy pomocy rąk a poza tym ma się wolne obie ręce do obsługi maszyny.
12. Należy unikać nienormalnej postawy ciała.
Należy zatroszczyć się zawsze o odpowiednią pozycję i w każdym wypadku utrzymywać równowagę ciała.
13. Narzędzia elektryczne należy starannie konserwować.
Ostre i czyste narzędzia pracują lepiej i są pewniejsze. Należy przestrzegać obowiązku konserwacji i wskazówek dotyczących wymiany narzędzi. Należy regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia elektrycznego 
i w razie uszkodzenia należy przekazać go do naprawy wykwalifikowanej osobie. Należy regularnie kontrolować przedłużacze i wymienić je niezwłocznie w przypadku, gdy są uszkodzone. Uchwyty należy utrzymywać w stanie  suchym  i chronić przed olejem i tłuszczem.
14. Należy wyciągać wtyczkę z gniazda sieciowego.
Podczas nie używania urządzeń elektrycznych, przed konserwacją i przy wymianie osprzętu (jak np. wiertło, frez, brzeszczot piły) należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
15. Nie należy pozostawiać narzędzi w urządzeniu.
Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy w jej wnętrzu nie znajdują się klucze i inne  oprzyrządowanie.
16. Unikać niezamierzonego włączenia.
Nie należy przenosić włączonego do sieci urządzenia, trzymając palce na włączniku. Należy upewnić się, że  podczas wkładania wtyczki do gniazdka sieciowego wyłącznik  urządzenia jest  w pozycji  "Wyłączony".
17. Przedłużacze na wolnym powietrzu.
Mogą być wykorzystywane wyłącznie przedłużacze odpowiednio oznaczone i dopuszczone do pracy na zewnątrz.
18. Należy zachować uwagę.
Należy przystępować do pracy z uwagą. Nie należy używać urządzeń elektrycznych bez należytej koncentracji.
19. Należy sprawdzać urządzenia elektryczne pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przed dalszym użytkowaniem urządzeń elektrycznych należy dokładnie zbadać elementy mocujące lub lekko uszkodzone części pod kątem zdolności do prawidłowej pracy. Należy sprawdzić, czy ruchome części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być odpowiednio zmontowane i spełniać wszystkie warunki  zapewniające prawidłową pracę urządzenia elektrycznego.
20. Należy stosować tylko firmowe oprzyrządowanie i urządzenia dodatkowe wymienione w instrukcji obsługi 
i w aktualnych katalogach.
Użycie innych narzędzi i oprzyrządowania może prowadzić do zranienia.
21. Urządzenia elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych.
Urządzenia elektryczne firmy ROTHENBERGER  spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych. W przypadku samodzielnej reperacji może dochodzić do wypadków.
Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.
[image: image16.wmf] 


� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








� EMBED Word.Picture.8  ���








Prawo do zmian zastrzeżone. Udostępnianie osobom trzecim, kopiowanie, dokonywanie zmian i poprawek, edytowanie w całości lub części bez zgody firmy Rothenberger Polska Sp. z o. o. jest zabronione.

Strona 6 z 8

[image: image17.wmf] 

[image: image18.wmf] 

[image: image19.wmf] 

_1054312148.bin

_1054313493

_1053352238.doc
[image: image1.png]ROTHENBERGER








_1049628132.doc
[image: image1.png]ROTHENBERGER








