3

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY CIŚNIENIOWEJ ROVAC
Dane techniczne:

Próżnia
85%
Napięcie
230 V

Wydajność zasysania
200 l/min.
Prędkość obrotowa silnika
2850 obr./min.

Prędkość obrotowa sprężarki
2850 obr./min.
Pojemność zbiornika
10 litrów

Moc silnika
1,1 kW
Pompa próżniowa
bezolejowa

Poziom ciśnienia akustycznego / ROVAC

Stan roboczy pompy próżniowej:

Praca pod pełnym obciążeniem, pompa próżniowa zmniejsza obroty: nominalna prędkość obrotowa, ciśnienie nominalne, nominalny strumień objętości

Warunki lokalizacji urządzenia:

Pomiar na otwartej przestrzeni

Parametry pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego:

Pomiar wg DIN 45635 (pomiar hałasu maszyn – sprężarek)

· odstęp 1 m

· wysokość 1,6 m

· punkt pomiarowy – we wszystkich kierunkach

Maksymalna wartość ciśnienia akustycznego: 
77 dB (A)

UWAGA:

Zgodnie z przepisami BHP istnieje obowiązek wykonania przez jednostkę montującą urządzenie nast. działań:

Urządzenia sprężarkowe z silnikami o mocy < 2 kW i natężeniu prądu < 16 A należy wyposażyć w złącze wtykowe.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa instalacji elektrycznych

Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej należy wykonać poniższe czynności w podanej tu kolejności:

1. Odłączyć urządzenie z sieci

2. Zabezpieczyć przed pomyłkowym włączeniem

3. Skontrolować, czy instalacja nie jest pod napięciem.

Uruchomienie:

Przed uruchomieniem urządzenia należy uwzględnić poniższe punkty:

1. Porównać rodzaj prądu z sieci, jego częstotliwość i napięcie z danymi na tabliczce znamionowej silnika.

2. Gdyby silnika nie udało się uruchomić w ciągu 5 sek. od włączenia, należy natychmiast wyjąc wtyczkę sieciową, a następnie starannie skontrolować silnik i sprężarkę. W takim przypadku pompa próżniowa może zostać zablokowana.

3. Częstą przyczyną awarii jest dobór kabla o zbyt małym przekroju, co zawsze wpływa niekorzystnie na moc pompy próżniowej na dłuższych odległościach. Przekrój kabla winien wynosić nie mniej niż 1,5 mm2.

4. Przy doborze lokalizacji pompy próżniowej należy zważać na to, by:
- miejsce ustawienia nie było zanieczyszczone pyłami lub mgiełką lakierniczą oraz by było ono wygrzane i wentylowane; urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu grzejników lub pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Konserwacja

Pompa próżniowa:

W okresach co 3.000 godzin pracy należy odśrubować głowice cylindrów i skontrolować wnętrze pompy oraz funkcjonowanie zaworów. Istnieje możliwość zamiennej dostawy z magazynu kompletnych bloków zaworowych lub głowic cylindrów. Także podzespoły bloku sprężarki mogą być wymieniane.

Co 10.000 godzin roboczych pompę próżniową należy poddać generalnemu remontowi.

Filtr powietrza wlotowego:

W razie postoju urządzenie należy dość często przeczyszczać filtr powietrza wlotowego.

W razie potrzeby należy wymienić kompletny filtr.

Silnik:

Silnik wyposażony jest we wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa. Jeśli zadziała on z jakichkolwiek powodów (przeciążenie, zanik napięcia w sieci, przegrzanie), można go ponownie włączyć przyciskiem  zwalniającym.  Jeśli przycisk nie zaskoczy od razu, należy poczekać do czasu przestygnięcia silnika.

Jeśli wyłącznik bezpieczeństwa wyłącza zbyt często urządzenie, należy je oddać do przeglądu w profesjonalnym punkcie warsztatowym.

Zbiornik ciśnieniowy:

Nieszczelne złącza śrubowe rur mogą spowodować znaczny spadek ciśnienia. W celu zminimalizowania takich przecieków należy systematycznie dokręcać złącza śrubowe.

Gwarancja:

Naszej gwarancji na wady materiałowe lub wykonawcze, które wystąpiłyby mimo prawidłowej eksploatacji i konserwacji, zgodnej z instrukcją obsługi, i nie byłyby spowodowane nieautoryzowanymi przebudowami lub naprawami, udzielamy na okres 6 miesięcy od daty faktury. Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie do urządzenia wyłącznie zaleconych przez nas jednoznacznie dla niego akcesoriów. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę wadliwych części, z wyłączeniem  dalej idących roszczeń jakiego bądź rodzaju.

Reklamacje gwarancyjne należy składać bezzwłocznie po stwierdzeniu usterki.

Z gwarancji wyłącza się części, ulegające naturalnemu zużyciu.

W przypadku wątpliwości lub poszukiwania rozwiązania indywidualnych problemów prosimy o telefon. Jesteśmy o każdej porze do Państwa dyspozycji.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

w sensie Wytycznej dla Maszyn UE 89/392/EWH, zał. IIA

=========================================================

Oświadczamy niniejszym, że urządzenie/maszyna:

Rodzaj: 
Tłokowa instalacja próżniowa



( z silnikiem elektrycznym)

Producent:
Rothenberger Werkzeuge AG

Typ:

ROVAC

w dostarczonej przez nas wersji zgodna jest z nast. obowiązującymi warunkami:

- Wytycznej UE dla Maszyn  89/392/EWG, 

- Wytycznej UE dla Urządzeń Niskiego Napięcia 73/23/EWG, 

- Wytycznej dla jednościennych nieopalanych zbiorników ciśnieniowych,

- Wytycznej UE dla braku zakłóceń elektromagnetycznych 89/336/EWG.

Zastosowano normy zharmonizowane, w szczególności:

- projekt pr EN 1012-1

Wymogi bezpieczeństwa dla sprężarek

- EN 292 cz. 1 i 2


Bezpieczeństwo maszyn

- EN 294



Odstępy bezpieczeństwo dla maszyn 

- EN 286-1



Jednościenne nieopalane zbiorniki ciśnieniowe

- EN 60204-1



Bezpieczeństwo wyposażenia elektrycznego maszyn

- EN 50081-2



Zakłócenia elektromagnetyczne - emisja

- EN 50082-2



Zakłócenia elektromagnetyczne - odporność

Zastosowano narodowe normy i specyfikacje techniczne, w szczególności

- Ustawę o bezpieczeństwie urządzeń

- Zarządzenia wykonawcze do powyższej ustawy

Kelkheim, dn. 01.03.1999 r.

ROTHENBERGER Werkzeuge AG

Industriestrasse 7

D-65779 Kelkheim

Tel. (06195)800-1, telefaks: (06195)74422

Bernd Rothenberger

Prezes

